Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti Komerční železniční výzkum, spol. s r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá novou a nepoužitou 3D tiskárnu, podrobně specifikovanou níže.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| 3D tisk plastu | Spékání plastového prášku | ANO / NE |  |
| Velikost tiskové komory (X,Y,Z) | Min. 150 x 150 x 280 mm | ANO / NE |  |
| Tloušťka vrstvy | Alespoň jedna z hodnot v rozmezí od 50 µm do 150 µm | ANO / NE |  |
| Vstupní materiál ve formě plastového prášku | ANO | ANO / NE |  |
| Druhy tiskových materiálů | Min. PA12, PA11, TPU | ANO / NE |  |
| Elektrické připojení – standard v ČR | ANO | ANO / NE |  |
| Ethernet připojení | ANO | ANO / NE |  |
| Systém výměnných – rotujících tiskových komor, (jedna tiskne zatím co se druhá chladí) | Min. dvě komory součástí dodávky | ANO / NE |  |
| Ochranná atmosféra | Možnost připojení zdroje ochranné atmosféry, pro použití při tisku | ANO / NE |  |
| Obslužný software nebo přístup k cloudové službě pro přípravu tiskové dávky pracující s formátem STL, umožňující automatické či manuální pakování dílů do tiskového prostoru (nesting), komunikující s tiskárnou pomocí LAN nebo internetu nebo pomocí cloudových služeb | Možnost bezplatně užívat nebo předplacená licence min. na 5 let v ceně dodávky | ANO / NE |  |
| Příslušenství a služby: |  |  |  |
| Průmyslový bezkartáčový vysavač. Certifikace ATEX. Určený k provozu s práškovou 3D tiskárnou Napájení 230V, kompatibilní se Stanicí pro ruční čištění dílů a příslušenstvím pro čistění tiskárny, její údržbu a čištění pracovního prostoru od tiskového materiálu | ANO | ANO / NE |  |
| Stanice pro ruční čištění dílů a přípravu materiálu k tisku Požadované funkce: Filtrace vzduchu od poletujících částic Ruční čistění dílu od nespečeného prášku mechanickými kartáči Příprava a uskladnění použitého prášku k dalšímu použití Automatické míchání nového materiálu s použitým dle volitelně nastaveného poměru | ANO | ANO / NE |  |
| Stanice pro čištění dílů tryskáním. Požadované funkce: Uzavřená komora s přívodem tlakového vzduchu s cirkulací a čištěním tryskacího média. Integrovaná ionizační jednotka stlačeného vzduchu. Automatické bubnové otryskání stlačeným vzduchem a tryskacím médiem Leštění povrchu pomocí leštícího procesu při tryskání Možnost ručního dočištění dílu pomocí stlačeného vzduchu s tryskacím médiem Možnost nastavení a úpravy automatického čistícího programu Automatická separace tryskacího média a odpadního prachu Automatická separace tryskacího média a odpadního prachu | ANO | ANO / NE |  |
| Tiskárna a její periferie – čistící stanice budou umístěny na zemi. Vyžadují-li tyto technologie z pohledu ergonomie podstavec nebo stolek, bude tento součástí dodávky. | ANO | ANO / NE |  |
| Tiskárna je schopna opakovaně použít vybraný vstupní práškový materiál, který prošel tiskovým procesem. | Min. 30% použitého materiálu jde opakovaně použít | ANO / NE |  |
| Dodávka, instalace a zaškolení obsluhy | ANO | ANO / NE |  |
| PA12 (100kg) pro testování a ověření tisku | ANO | ANO / NE |  |
| Leštící médium a Polish Agent pro testování funkce tryskání a leštění | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele