Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rozšíření výzkumného centra ve společnosti Kubíček Factory s.r.o –Trhací stroj“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého zkušebního trhacího stroje:

| Zkušební trhací stroj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Stroj |  |  |  |  |
| Minimální kapacita trhacího stroje | 50 kN | Ano / Ne |  |  |
| Provedení trhacího stroje (počet sloupů) | dvousloupové | Ano / Ne |  |  |
| Rozměry trhacího stroje (w x d x h) | specifikuje dodavatel | Ano / Ne |  |  |
| Provedení trhacího stroje | stolní | Ano / Ne |  |  |
| Požadavek na dodání stolku pod trhačku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozměry stolku + garantovaná nosnost (w x d x h) / kg | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Maximální hmotnost trhacího stroje | 500 kg | Ano / Ne |  |  |
| Minimální výška zkušebního prostoru (bez přípravků) | 1500 mm | Ano / Ne |  |  |
| Připojení do elektrické sítě | specifikuje dodavatel | Ano / Ne |  |  |
| Délka přívodního kabelu pro elektřinu | min 3 m | Ano / Ne |  |  |
| Pracovní teplota trhacího stroje | do 50 °C | Ano / Ne |  |  |
| Pracovní vlhkost trhacího stroje | 20 - 70 % bez kondezace | Ano / Ne |  |  |
| Kompatibilita s teplotní komorou | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Čelisti |  |  |  |  |
| Typ upínací čelistí | pneumatické | Ano / Ne |  |  |
| Maximální testovací kapacita čelistí | specifikuje dodavatel | -- |  |  |
| Pracovní teplota čelistí | specifikuje dodavatel | -- |  |  |
| Druh + způsob upevnění plošek | specifikuje dodavatel | -- |  |  |
| Rozměry doporučených plošek pro přetrh | specifikuje dodavatel | -- |  |  |
| Rozměry doporučených plošek pro nátrh | specifikuje dodavatel | -- |  |  |
| Maximální testovací rychlost | 800 - 1500 mm/min | Ano / Ne |  |  |
| Návratová rychlost vyšší než max. zkušební | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Siloměr |  |  |  |  |
| Požadovaný rozsah siloměru | Min. 10 kN | Ano / Ne |  |  |
| přesnost siloměru min rozsah 1/2000 | Min. rozsah 1/2000 | Ano / Ne |  |  |
| Software, obsluha |  |  |  |  |
| Instalace, kalibrace, školení + pravidelné periodické | Min. 1x/rok | Ano / Ne |  |  |
| Pravidelný update ovládacího software v ceně | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Online podpora v ceně | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Přístup do db ovl. sw přes webové rozhraní | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Programování cyklických testů | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Software v češtině | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Tvorba reportu v říd. sw. stroje i při běhu testu bez nutnosti jeho přerušení | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Otevření II. okna řídicího sw během testu pro přípravu dalších testů/vyhodnocování | ANO | Ano / Ne |  |  |
| Nahrávání nových metod dle standardu – v ceně díla | zdarma | Ano / Ne |  |  |
| Nejbližší servisní středisko, kontakt pro náhradní díly | specifikuje dodavatel | Ano / Ne |  |  |
| Dostupnost náhradních dílů | odeslání do 48 hod | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele