Specifikace předmětu plnění

„Inovace ve společnosti NOVOKOV“

CNC ohraňovací lis

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Lisovací síla | min. 800 kN |  |
| Lisovací délka | min. 2550 mm |  |
| Volný průchod mezi bočnicemi | min. 2600 mm |  |
| Čistě otevření stroje mezi upínáním | min. 410 mm |  |
| Zdvih horního beranu | min. 300 mm |  |
| CNC řízené osy Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, dX | ANO |  |
| Dráha zadního dorazu osa X | min. 550 mm |  |
| Délka zařízení | max. 3.600 mm |  |
| Hmotnost stroje | max. 5.800 kg |  |
| Upínání razníků a matric kompatibilní se systémemWila (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Hydraulické upínání razníků | ANO |  |
| Programovatelná světelná závora - tvoří pevnou součást s rámem stroje a s automatickou inicializací beranu bez použití pedálu ihned po vyndání rukou | ANO |  |
| Pohon beranu servoelektrický | ANO |  |
| Podpěrné konzoly před strojem na lineárním vedení posuvné po celé délce stroje - 2ks | ANO |  |
| CNC řízení s USB portem a síťovou kartou | ANO |  |
| Nastavitelný antideformační stůl | ANO |  |
| Programovací SW na stroji s možností 2D zobrazení | ANO |  |
| Externí programovací SW s možností importu souborů ve 2D i 3D provedení | ANO |  |
| Příkon zařízení max. 11 kW | ANO |  |
| Řídící systém na otočné konzole umístěný v pravé části stroje z pohledu obsluhy | ANO |  |
| Laserová projekce hrotu razníku k ohýbání výrobků dle světelné rysky bez nutnosti opírat se o dorazy | ANO |  |