SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o. – pořízení řezacího stroje“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Řezací STROJ VRSTVENÉHO skla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální formát vrstveného skla | min. 6100 x 3210 mm | ANO/NE |  |
| Maximální délka řezu | min. 4900 mm | ANO/NE |  |
| Maximální rozměr pro automatické polohování vrstveného skla | min. 4900 mm | ANO/NE |  |
| Automatický cyklus dělení | Řez/lom/oddělení | ANO/NE |  |
| Automatické otáčení skla | Min. do rozměru 3210 x 3000 mm | ANO/NE |  |
| Automatické oddělování ořezu a vyvezení do kontejneru pod nakládacím stolem | Šířka ořezu Minimální 80 mm Maximální 300 mm | ANO/NE |  |
| Jednotka pro transport odděleného kusu vrstveného skla do zóny pro odebírání | ANO | ANO/NE |  |
| Typ skla | Vrstvené sklo (float s i bez povlaku Low E) | ANO/NE |  |
| Poloautomatické řezání mnohoúhelníků | ANO | ANO/NE |  |
| Způsob úhlování vrstveného skla | Mechanicky | ANO/NE |  |
| Tloušťka vrstvených skel | Min. 4,38– min. 20,56 mm | ANO/NE |  |
| Rychlost řezání | Minimálně 100 m/min (rychlost vozíku na mostu) | ANO/NE |  |
| Instalovaný příkon | Max 60 kVA, 3x400V, 50Hz | ANO/NE |  |
| Přenos dat do stolu | po datové síti a pomocí USB úložiště (disku) | ANO/NE |  |
| Doprava, instalace a školení | ANO | ANO/NE |  |
| POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| Pracovní výška stolu | výška 930 mm (+/-20 mm) | ANO/NE |  |
| Sada transportních pásů s možností pohybu skla vpřed i vzad | rozměr transportovaného skla min 350x300mm | ANO/NE |  |
| Vzduchový polštář | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost posílání skla zpět na nakládací stůl a zpět do existujícího automatického skladu | ANO | ANO/NE |  |
| Připraveno k propojení s existujícím automatickým skladem | ANO | ANO/NE |  |
| Rychlost dělení skla při teplotě okolí 20oC (řez 1bm/rozlomení /separace) Sklo 3+3+0,38mm Sklo 8+8+1,52mm | Max. 20 sec Max. 30 sec | ANO/NE ANO/NE |  |
| PRACOVNÍ JEDNOTKY |  |  |  |
| Spodní a vrchní řezací hlavy pro přímé oboustranné řezání, s automatickým nastavováním tlaku a rychlosti řezání | ANO/NE | ANO/NE |  |
| Jednotka pro odbrušování pokovení Low E včetně odsávání | šířky LOW-E = MAX 30 mm | ANO/NE |  |
| Nakládací sklopný stůl se sadou transportních pásů a vzduchovým polštářem pro rozměr 6100 x 3210 mm | možnost transportu skla o rozměru min. 400x300 mm | ANO/NE |  |
| Oddálení skla pro snadné uchopení kleštinou | ANO | ANO/NE |  |
| Jednotka pro odkládání čekajícího vrstveného skla na další zpracování v prostoru nad nakládacím stolem | Maximální rozměr 5300 x 3210 mm Minimální rozměr 1500x 3210 mm | ANO/NE |  |
| Zóna pro odebírání skla a manuální oddělování nepravidelných tvarů včetně nahřívacího tělesa a sklopných ramen | Maximální délka zóny 2600 mm Maximální rozměr vrstveného skla min. 3600 x 2400 mm Maximální váha skla min. 400 kg | ANO/NE |  |
| VÝBAVA |  |  |  |
| Optimalizační program v počítači stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Výstup pro tisk výrobních etiket v pořadí oddělování jednotlivých kusů | ANO - data pro etikety budou posílána z optimalizačního software A+W | ANO/NE |  |
| Software pro zobrazování řezacího plánu tabule(í) vrstveného skla, které je řezáno | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické nastavování parametrů řezání s ohledem na okolní teplotu | ANO | ANO/NE |  |
| PŘESNOST ŘEZÁNÍ (velikosti jsou na skle tloušťky 3 mm) |  |  |  |
| Přesnost nastavení rozměru | +/- 0,5 mm | ANO/NE |  |
| Rozdíl úhlopříček na čtverci do 1 m2 | +/- 1 mm | ANO/NE |  |
| Rozdíl v rovnoběžnosti / 1 bm | 0,4 mm | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)