Ohraňovací lis - OHL

Zadání VŘ:

- lisovací síla minimálně 220 t

- lisovací délka minimálně 3050 mm

- zdvih beranu minimálně 265mm

- průchod mezi stojany minimálně 2550 mm

- Vyložení ve stojanech minimálně 500mm

- Motorizované/hydraulicky ovládané osy Y1, Y2, X1, X2, Delta X (motoricky nastavitelné zadní dorazy), R, Z1 a Z2

- ovládání automatických dorazů servomotory (synchronní motory s řídící jednotkou)

- automatická CNC řízená kompenzace průhybu stolu

- horní nástroj vkládatelný zespodu s automatickým ustavením do horní polohy (systém EURO)

- uložení spodního nástroje systémem EURO

- Možnost ohýbání lisovací silou 120t/m v dálce 500mm, bez jakéhokoli poškození nástrojů a stroje – nutno dodat roznášecí nástroj!

- přesnost polohování zadního dorazu je alespoň po 0,05mm, nebo přesnější

- přesnost polohování beranu je alespoň po 0.01mm, nebo přesnější

- pracovní prostor chráněn laserovou optozábranou

- 3D řídicí a programovací prostředí

- import 3D dat z CAD do stroje

- 3D software pro externí přípravu programů pro OHL na PC včetně možnosti importu 3D dílů z CAD

- minimálně 17palcová dotyková obrazovka

- 3D vizualizace jednotlivých kroků ohybu

- okruh hydrauliky je ochráněn proti přetížení stroje pomocí tlakových ventilů

- programovatelná rychlost beranu, výška zdvihu a optimální lisovací síla

- součástí dodávky budou 2 kluzné podpěry s výškovým přestavením a s manuálním rozjezdem

- Součástí nabídky/dodávky jsou veškeré doplňky a provozní náplně do stroje nutné k úplnému uvedení stroje do provozu

Protiplnění Zadavatele:

- na základě výkresu stavební připravenosti Zadavatel provede přípravu železobetonového lože pro instalaci stroje a vyvede potřebnou elektrickou přípojku a přípojku stlačeného vzduchu v místě předepsaném

Nástroje

- součástí dodávky stroje jsou horní a spodní nástroje na ohyby plechů do tl. 6mm v celé délce stroje, mědi a oceli dle specifikace uvedené v dokumentu Ohraňovací lis – nástroje.xlsx

Výrobky

- zadavatel předkládá výkresy výrobků, které budou na stroji vyráběny