Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Zvýšení digitální úrovně ve společnosti STOPLAST s.r.o. (Digitální podnik – Výzva I.)“

Zadavatel předkládá technické zadání ve formě seznamu minimálních požadovaných funkcionalit požadované manipulační automatizace ke vstřikovacímu lisu.

Technický popis lisu a výrobního lisovacího procesu:

- Lis bude vybaven etážovou 2+2 kavitní formou.

- Během jednoho výrobního cyklu lisu budou vyrobeny 2 dna a 2 víčka.

- Předpokládaná doba jednoho výrobního lisu je přibližně 4-6 sekund.

- Technologie automatizace bude řešit následnou manipulaci s díly po jejich výrobě na lisu.

Požadované funkcionality ve vztahu k naplnění výstupů a cílů projektu:

- Technologie automatizace bude řešit odvod/odebrání dílů z lisu a složení dvou dílů „dno“ a „víčko“ do sestavy plastové misky.

- Misky budou dále stohovány do sloupců o počtu 25ks misek.

- Následně budou sloupce misek přemísťovány manipulačním robotem do výstupního místa.

- Jednotlivé části dodané technologie budou mobilní, snadno přemístitelné.

- Technologie nebude zanechávat žádné stopy (škrábance, nečistoty, stopy po přísavkách atd.) na manipulovaných dílech.

- Dodaná technologie bude krytovaná pro zachování čistoty manipulovaných dílů a omezení výskytu prachu v místě manipulace.

- V části dodané technologie bude vytvořen přetlak vzduchu, který bude zbaven prachových částic. Místo pro osazení filtrů vzduchu bude upřesněno po předání orientačního layoutu technologie.

- Během manipulace s díly budou použity prvky pro omezení/eliminaci vzniku statické elektřiny.

- Definované části dodané technologie/tras budou vybaveny UV lampami. Místa osazení UV lamp budou definována po předání orientačního layoutu technologie.

- Vybraná výrobní data z dodané technologie budou přenášena do podnikového ERP systému HELIOS INUVIO (Zadavatel disponuje tímto ERP systémem, úroveň systému umožňuje požadovaný přenos vybraných výrobních dat).

- Součástí nabídky bude orientační layout technologie.

- Dokumentace bude obsahovat také návod na obsluhu, soupis a specifikaci dodaných dílů a specifikaci náhradních dílů dodané technologie.

- Dodaná technologie bude v souladu s platnými zákonnými předpisy a regulacemi platnými v ČR.

- Školení v místě instalace dodané technologie v rozsahu minimálně 8 hodin.

- Testovací provoz dodané technologie v místě instalace v rozsahu minimálně 8 hodin.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že s výše uvedenými údaji jsem seznámen(a), a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá předmět zakázky přesně dle technických a obchodních podmínek.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele