TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR: 	AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s

MÍSTO STAVBY:675 54 Dalešice 71

Policové regály obecně:

Regálové systémy se budou sestávat z rámů, polic a kovových komponent pro zavěšení polic a zavětrování regálových sestav.

Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Prostřední rámy musí být společné, oboustranné.

Stojiny rámu jsou požadovány z U-profilů tažených za studena o velikosti alespoň 30x50mm. Stojiny budou spojeny podélným zavětrováním a vytvoří tak pevný rám regálu.

Perforování stojiny musí umožňovat velice jednoduché a snadné přestavení polic, krok je požadován 25mm. Zavěšení polic musí být bezšroubové a přenastavitelnost bez nutnosti použití nářadí. Preferováno je zavěšení polic na kovové háčky.

Jednotlivé úložné úrovně musí být možné měnit v daném kroku zcela libovolně dle druhu a výšky ukládané skladovací jednotky.

Police musí být po delší straně nejméně třikrát a po hloubkové straně alespoň dvakrát hraněné, čímž odpadá riziko poranění o ostré hrany. Dna budou bodově svařována.

Do polic budou ukládány definované plastové boxy a krabice 400x600mm. Šířka police tedy musí respektovat krok 400mm - to znamená, že šířka police musí být násobkem 400mm a musí zajišťovat rozestup mezi bednami či boxy minimální 17mm. Tento rozestup je požadován i mezi bednou a rámem regálu.

Rozměrová odchylka u konstrukce regálů je povolená, maximálně však +/- 2 mm.

Povrchová úprava je požadována v komaxitu či pokrytím vysoce kvalitní epoxy-polyesterové práškové barvy vypalované při teplotě min 200⁰C. Požadovaný barevný odstín je šedý lak, RAL 7035.

Stabilitu regálu je nutné zabezpečit i použitím zavětrovacích vzpěr.

Paletové regály obecně:

Paletový regál je propracovaný paletový ukládací systém v robustním provedení, který se používá pro uskladnění palet od typizovaných EURO palet až po nejrůznější atypické druhy palet. Nosníky jsou bezšroubově upevněné v rámech regálů a jejich charakteristiku lze nadefinovat přesně dle požadavku rozměru a hmotnosti ukládaného zboží a typu paletové jednotky.

Nosníky musí být možné přestavovat po 50mm a využívat tak maximálně skladovací kapacity regálu.

Nosníkové úrovně musí být doplněny dřevotřískovou deskou, která vytvoří ložnou plochu buňky. Uvedená DTD deska musí být ze spodu podepřena vzpěrami či příčníky ležícími na nosních a zajišťující minimální průhyb uvedené DTD desky.

Zadavatel požaduje lisované provedení nosníků bez použití svárových spojů. Za účelem maximální pevnosti, tuhosti a nosnostních parametrů nosníku. Lisovaný nosník zároveň zabezpečí zamezení styku palety s rámem a vytvoří bezpečnostní rezervu mezi krajem uložené palety a stojinou rámu.

Rám regálu se skládá z perforovaných stojin hraněných k profilu připomínající „U“ či „C“

Povrchová úprava je požadována u nosníků vypalovaná oranžová prášková barva RAL 2001, rámy pozink.

Příslušenstvím regálů bude roznášecí rám pod patky stojin regálu. Tento rám zabezpečí stabilní uložení paletového regálu na podlaze a zároveň svojí konstrukcí a tuhostí roznese bodovou zátěž patek na plošnou do podlahy.

Obecné informace k regálům

U všech nosnostních údajů bude bezpečnostní rezerva ve výši nejméně 50 %. Vybraný uchazeč provede na vyžádání zadavatele zátěžovou zkoušku prezentovaného vzorku.

Zadavatel si vyhrazuje právo u všech položek požádat uchazeče o bezplatné předložení funkčního vzorku v totožném provedení jako je systém, který je předmětem nabídky.

Projektová dokumentace. Součástí dodávky bude detailní projektová dokumentace, která bude podléhat u vybraného uchazeče schválení zadavatelem.

Společnými zásadami obsluhy stacionárních regálů jsou:

1.	Skladovaný materiál ukládat rovnoměrně na celou plochu police, přičemž je nutno dodržovat maximální možné zatížení police.

2.	V případě nerovnoměrného zatížení police nebo pouze v určitém místě je nutno přiměřeně snížit váhu skladovaného materiálu.

3.	Pro zajištění únosnosti stojin regálu musí být spodní police maximálně ve výši 200 mm od podlahy.

4.	Při dodržení maximálního zatížení polic a maximální výšky spodní police 200 mm od podlahy je zajištěna i dostatečná únosnost stojin regálu.

5.	Skladovaný materiál ukládat od spodu nahoru.

6.	Skladovaný materiál ukládat nebo příp. zabezpečit, aby se nesesunul na obsluhu.

7.	Skladovaný materiál by neměl vyčnívat, aby při průchodu nezranil obsluhu a aby nezužoval uličku.

8.	Zabezpečit, aby nedošlo k poškození stojin regálu, a tudíž k možnému snížení únosnosti stojin.

9.	Po regálech nešplhat a neopírat o ně těžké věci, aby nedošlo k jejich spadnutí.

10.	Zajistit, aby byly regály vždy kolmo k podlaze.

11.	Pro zvýšení stability, regály ukotvit k podlaze, ke zdi, ke stropu nebo mezi sebou navzájem – platí pouze pro stacionární regály.

12.	Je nutno respektovat povrchovou úpravu regálů (prášková vypalovací barva) a vyvarovat se ukládání a posouvání ostrých nebo drsných předmětů, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy regálů.

13.	Regály nejsou vhodné ke skladování agresivních chemikálií, které mohou poškozovat povrchovou úpravu a narušovat kovovou konstrukci regálu.

14.	Případné poškození povrchové úpravy stojin a polic při přestavování vzdáleností polic není závadou výrobku.

15.	Ukládané břemeno se ukládá vertikálně, horizontální pohyb není povolen

Pro provoz skladu se vztahují následující normy a předpisy:

ČSN 01 8010	- Bezpečnostní barvy a značky

ČSN 01 8012 	- Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 26 9030	- Skladování, zásady bezpečné manipulace

ČSN 26 9010	- Skladování, Šířky a výšky cest a uliček

ČSN 73 0802	- Požární bezpečnost staveb, společná ustanovení, a navazující normy a předpisy.