Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Úspory vody v společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1ks nové a nepoužité myčky proložek, blíže specifikovaného níže.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Mycí linka na polypropylénové proložky v rozměrech (mm) Rozměrová tolerance min. ± 5 %. | PP-PLATE 1000/1200/3.0 2250 G/M2 FULL. PP-PLATE 800/1200/3.5 1000 G/M2. PP-PLATE 1000/1200/3.5 1000 G/M2. PP layer pad 1200x1000 radius 100, green. PP-PLATE 800/1200/3.0 2250 G/M2 FULL. RP POLIPR.1210X1010mm C.CHIUSE ( 1000 G/ M2). PP-PLATE 1000/1200/3.5 1000 G/M2 RED; radius 60. | ANO/NE |  |
| Kapacita myčky | Min. 1250 ks/ hod. | ANO/NE |  |
| Balení (vstup/ výstup z myčky) - palety o rozměrech (d x š x v), (mm). Rozměrová tolerance ± 5 %. | 1.200 x 800 x 150 1.200 x 1.000 x 150 1.210 x 1.010 x 150 | ANO/NE |  |
| Povolená výška balení (všechny časti myčky) | 200mm - 1200 mm | ANO/NE |  |
| Povolená váha balení (vstup/ výstup myčky) | 30 kg - 900 kg | ANO/NE |  |
| Provozní doba | 3 směnná, směna 8 hod. min. 360 dní v roce | ANO/NE |  |
| Umístění do stávajícího prostoru vel. 30 x 24 m | Zachování stávajícího skladovacího a manipulačního prostoru dle výkresu – příloha PDF | ANO/NE |  |
| Požadované energie | Elektrická energie 3x400 V 50 Hz | ANO/NE |  |
| Požadované energie | Tlakový vzduch – přizpůsobit stávajícímu kompresoru 7 bar | ANO/NE |  |
| Požadované energie | Pitná voda – přizpůsobit stávajícímu přívodu 6 bar | ANO/NE |  |
| Části mycí linky | Třídění, umývání, balení | ANO/NE |  |
| Třídící část | Propojená automatickými dopravnými cestami s umývací častí | ANO/NE |  |
| Balící část | Automatické balení definovaného počtu ks na paletě | ANO/NE |  |
| Balící část | Strojní balení fólií, balící část automaticky propojená s mycí částí | ANO/NE |  |
| Maximální spotřeba vody | Max. 1080 L/ směna | ANO/NE |  |
| Sterilizace na výstupu | Pod hodnotu 95 RLU | ANO/NE |  |
| Počítadla proložek | na vstupu i výstupu + vyřazené | ANO/NE |  |
| Dokumentace (návod k obsluze, technická specifikace,…) | v českém jazyce | ANO/NE |  |
| Požadavky na dokumentaci | Dokumentace včetně P&I Diagramu, adresné umístění všech snímačů s popisem funkce V elektro schématech používat značení komponent podle čísla strany a pozice na stránce. Dokumentace bude obsahovat: schémata, seznam náhradních dílů, mazací plán, plánovanou údržbu Prohlášení o shodě, výchozí revize elektro. | ANO/NE |  |
| Diagnostika stavu linky | Min. stávající stav, poruchové stavy, globální reset systému. Operátorské panely na každém stroji, vizualizace v českém jazyce, zobrazování provozních stavů všech zařízení a pohonů. Adresná poruchová hlášení a archiv poruch. | ANO/NE |  |
| Školení při spuštění do provozu | Obsluha + údržba | ANO/NE |  |
| Záruční doba | 2 roky | ANO/NE |  |
| Servisní podpora | min. 10 let, podpora – 8/5 + vzdálený přístup + servisní podpora | ANO/NE |  |
| Dostupnost náhradních dílů | Min. 10 let | ANO/NE |  |
| Možnost servisního ovládání | Přes HMI – operátorský panel nebo ovladač | ANO/NE |  |
| Detekce slepených proložek na vstupu | Vč. Systému oddělení proložek | ANO/NE ANO/NE |  |
| Počet osob na obsluhu/směna | 2 osoby | ANO/NE |  |
| Dodací podmínky | DAP Kyjov, parcele 436/78 k.ú. Kyjov [678431] | ANO/NE |  |
| Splatnost faktury | Min. 60 dní | ANO/NE |  |
| Parametry, které jsou předmětem hodnocení nabídek: |  |  |  |
| Spotřeba energie | Doplní účastník |  |  |
| Spotřeba vody | Doplní účastník |  |  |
| Kapacita mytí | Min. 1250 ks/hod |  |  |
| Celková hlučnost linky | 75 dB – 85 dB |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele