Specifikace předmětu plnění

„Modernizace kapacit vývojového centra společnosti

ATRIMA spol. s.r.o.“

Fiber laser

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Formát zpracovávaných plechů | min. 1500 x 3000 mm |  |
| Lineární pohony na všech osách (X, Y, Z) s absolutním odměřováním polohy os | ANO |  |
| Pevnolátkový laser typu Fiber s polovodičovým buzením | ANO |  |
| Výkon Fiber zdroje | min. 4kW |  |
| Řezné rameno stroje ukotvené do obou stran rámu, k omezení případných rázů a vibrací vznikajících od pohonů stroje | ANO |  |
| Automaticky výměnné stoly v podélném uspořádání | ANO |  |
| Podélný dopravník na odpad | ANO |  |
| Celkový cyklus výměny stolů | max. 12 sekund |  |
| Rám stroje ze syntetického materiálu pro lepší zajištění tepelné stability, omezení vibrací a zajištění torzní tuhosti | ANO |  |
| Zrychlení os stroje | min. 3g |  |
| Rychlost os (simultánně) | min. 180 m/min |  |
| Vzdálenost ochranného sklíčka v řezné hlavě | min. 200 mm od trysky |  |
| Software na stroji, dovolující operativně zadávat zpracování zbytků, a to přímo z místa obsluhy | ANO |  |
| HD kamera instalovaná v pracovním prostoru stroje, která zajišťuje monitorování procesu a také usnadňuje práci se zbytkovým materiálem, přímo z místa obsluhy | ANO |  |
| Software umožňující napojení na software k vedení výroby zákazníka | ANO |  |
| Možnost napojení na Teleservis | ANO |  |
| Odsávací a chladicí jednotka součástí dodávky | ANO |  |