Příloha č. 3

Technická specifikace
„Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Domanín“

Technická specifikace komunálního čistícího vozidla na úklid silnic

| Základní stroj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 válec, diesel, výkon min. 21 kW - baterie 12V min. 60 Ah, - plynulý plně hydraulický pojezd |  |  |  |  |  |  |
| - permanentní pohon 4x4 - uzávěrka diferenciálu - hydraulické řízení |  |  |  |  |  |  |
| - Dostatečný počet hydraulických vývodů pro připojení veškerého příslušenství – tj. nejméně 7 hydraulických vývodů vpředu (1x dvou činný, |  |  |  |  |  |  |
| 1x dvou činný + pohon hydro motoru min. 15 ltr/min při 200 bar, |  |  |  |  |  |  |
| 1x pohon hydro motoru 45 ltr/min při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, |  |  |  |  |  |  |
| 1x vedení přepadového oleje). |  |  |  |  |  |  |
| - Čelní hydro závěs |  |  |  |  |  |  |
| - Dostatečný počet hydraulických vývodů pro připojení veškerého příslušenství – tj. nejméně 5x zadní hydraulické vývody (1x dvou činný, 1x pohon hydro motoru min. 35 ltr/min |  |  |  |  |  |  |
| při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, 1x vedení přepadového oleje.) |  |  |  |  |  |  |
| - Komfortní bezpečnostní kabina s topením, stěrač, sada předních a sada zadních pracovních světel, majáček a otvírání pravých dveří. |  |  |  |  |  |  |
| - Kapacita nádrže min. 30 litrů nafty. |  |  |  |  |  |  |
| - Délka max. 2700 mm - Šířka max. 1090 mm - Výška max. 2000 mm - Vnější poloměr otáčení max. 1800 mm |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost max 3,5 tuny |  |  |  |  |  |  |

| Zametač s odsáváním |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - sběrací nástavba s odsáváním |  |  |  |  |  |
| - nesená nádrž na nečistoty o objemu min. 500 litrů., nádrž na vodu min. 80 litrů. |  |  |  |  |  |
| - vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do min 135 cm, |  |  |  |  |  |
| - odsávání centrální, včetně min. 4,5 m hadice ručního odsávání |  |  |  |  |  |
| - sada 2x2 talířových košťat |  |  |  |  |  |
| - šíře zametání nastavitelná 1,10 – 2,10 m s centrálním sběrem s odsáváním |  |  |  |  |  |
| a horizontálně rotujícím zametacím válcem. |  |  |  |  |  |
| - Pohon hydraulikou stroje. |  |  |  |  |  |
| - Sada pro snadné odstavení a nastrojení kontejneru |  |  |  |  |  |