SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory energie ve společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Minimální technická specifikace předmětu zakázky (minimální požadavky):

- Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu - plně elektrický (160 t)

| Minimální technické parametry |  |  | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ANO“ či „NE“ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název parametru | Minimální hodnota parametru / požadováno |  |  |  |
| Typ pohonu | elektrický |  |  |  |
| Uzavírací síla [kN]/Schliesstkraft | 160 - 180 |  |  |  |
| Světlost mezi sloupky (H x V) [mm]/Lichte Weite zwischen den Säulen | min. 585x535 |  |  |  |
| Draha otevření [mm]/Öffnungshub | min. 450 |  |  |  |
| Hloubka formy minimální [mm]/Werkzeugeinnbauhöhe min. | max. 250 |  |  |  |
| Hloubka formy maximální [mm]/ Werkzeugeinnbauhöhe max. | min. 650 |  |  |  |
| Maximální pohyb vyhazovače - dráha [mm] / síla [kN]/Auswerferhub/Auswerferkraft | min. 70/30 |  |  |  |
| Průměr šneku A/B - výměnná vstřik. jednotka [mm]/Schneckendurchmesser | 40/40 |  |  |  |
| Objem vstřikovací dávky A/B - výměnná vstřik. jednotka [ccm]/Einspritzstrom | 200 |  |  |  |
| Max. vstřikovací tlak A/B - výměnná vstřik. jednotka [bar]/Spritzdruck | min. 1800 |  |  |  |
| Rozměry stroje [m]/Länge x Breite x Höhe | max. 5,8 x 1,9 x 2,1 |  |  |  |
| Průměr kroužku [mm] | 125 |  |  |  |
| Max. váha formy [kg] | min. 1200 |  |  |  |
| Technická úroveň |  |  |  |  |
| Vzduchový ventil/Blasluft |  | ANO |  |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader/Anzahl der Kernzüge |  | min. 1 |  |  |
| Integrovaný hydr. Agregát/Integrierter Kernzung |  | ANO |  |  |
| Počet pásem HV/Heisskanal Anzahl der Zonen |  | min. 16 |  |  |
| Třídicí klapka/QS Weiche |  | ANO |  |  |
| Počet měřených temperačních okruhů/Anzahl Wasser Kreise |  | min. 32 |  |  |
| Počet zásuvek 230V/16A /Cekon 16A |  | min. 5 |  |  |
| Počet zásuvek 400V/32A/Cekon 32A |  | min. 5 |  |  |
| Dotykový displej s funkčními tlačítky/ Touchscreen mit Funktionstasten |  | ANO |  |  |
| Tabulka kvality (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Sondersteuerung zur Einstellung der Eingriffsgrenzen für folgende Parameter |  | ANO |  |  |
| Trendy (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Trends (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) |  | ANO |  |  |
| Ovládání, popisky stroje a dokumentace v ČJ/Bediensprache CZ |  | ANO |  |  |
| Lineární vedení násypky/ Lineare Trichterführung |  | ANO |  |  |
| Ukazatel a analýza spotřeby elektrické energie/Indikator und Analyse des Stromverbrauchs |  | ANO |  |  |
| Rozhraní Euromap 18, 78, 73, 67/Schnittstelle |  | ANO |  |  |
| T-drážky v beranu/ T-Nuten |  | ANO |  |  |
| Hydr. pohyb jader a přítlak trysky/Hydraulik Kernzüge und Düsendruck |  | ANO |  |  |
| Jednotky pro rychlost vstřiku, dotlak, otáčky šneku, protitlak/ Einheiten für Einspritzgeschwindigkeit, Nachdruck, Schneckendrehzahl, Staudruck |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |
| Sestavení lampy / alarm a hlášení |  |  |  |  |  |
| Připojení médií lisu |  |  |  |  |  |
| Připojení temperačních přístrojů |  |  |  |  |  |
| Kontrola teploty formy 1xPevná 1x Vyhazovací |  |  |  |  |  |
| Světelná závora |  |  |  |  |  |
| Konektor pro připojení externího zařízení na výměnu beden |  |  |  |  |  |
| Připojení MES systému |  |  |  |  |  |
| Elektrické připojení jader |  |  |  |  |  |
| Horký vtok zapojení zon |  |  |  |  |  |
| Rozhraní elektrických jader |  |  |  |  |  |
| Kontrola pozice vyhazovací desky |  |  |  |  |  |
| Připojení dopravníku |  |  |  |  |  |
| Připojení barvícího zařízení |  |  |  |  |  |
| Připojení termomobilu |  |  |  |  |  |
| Zakrytování třídící klapky |  | Nerez materiál |  |  |  |
| Dopravník |  |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele