SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti RETRE – prádelna a čistírna, s.r.o. - Část 1 - Tunelová prací linka vč. nakládacího dopravníku a odvodňovacího lisu“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité tunelové prací linky včetně nakládacího dopravníku a odvodňovacího lisu.

| Tunelová prací linka vč. nakládacího dopravníku a odvodňovacího lisu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: | Mobilní hrubotřídič ……………. (doplní účastník zadávacího řízení) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Automatický nakládací dopravníkový pás |  |  |  |
| Pozice | min. 4 | ANO / NE |  |
| Kapacita nákladky | min. 50 kg | ANO / NE |  |
| Integrovaná elektronická váha prádla | ANO | ANO / NE |  |
| Jednotný systém řízení celé prací linky z „jednoho místa“ | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje pro vizualizaci prádla na dopravníku a pro zadávání dat | ANO | ANO / NE |  |
| Stojan na displej | ANO | ANO / NE |  |
| Funkce start/stop pro tunelovou pračku | ANO | ANO / NE |  |
| Ukazatel poruch tunelové pračky | ANO | ANO / NE |  |
| Tunelová pračka |  |  |  |
| - Kapacita | 50 kg/komora (s možností přeložení až o 10 % | ANO / NE |  |
| - Počet komor | min. 13 | ANO / NE |  |
| Průměr bubnu | min. 1.600 mm | ANO / NE |  |
| Technologické stojaté lázně průběžně během celého praní | ANO | ANO / NE |  |
| Recyklační nádrže ve tvaru sila se šikmým dnem, vně přístupné a umístěné pod nakládacím trychtýřem a osazení uzavíracím víkem – pro recyklaci vody z máchání a odvodňování | 2 ks | ANO / NE |  |
| Vodní potrubí a ventilace z nerezoví oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Parní potrubí a ventily z nerezoví oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Velkoobjemové centrální odtokoví potrubí z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické rychlovypouštěcí ventily s indikátorem polohy | ANO | ANO / NE |  |
| Všechny hladiny v dvojtých bubnech a recyklačních nádržích jsou hlídány přes elektronické snímače tlaku vodního sloupce | ANO | ANO / NE |  |
| Regulace čerstvé a recyklované vody s bezkontaktním induktivním měřením | ANO | ANO / NE |  |
| Adaptivní dávkování všech medií, přesně dle hmotnosti prádla v komoře | ANO | ANO / NE |  |
| Volně programovatelné hranice kapacity nedoložení komory pro efektivní ochranu textilie | ANO | ANO / NE |  |
| Univerzální připojovací box pro tekuté prací prostředky | ANO | ANO / NE |  |
| Přívod vody na skluzavku k odvodňovacímu lisu pro odplavení např. pěny | ANO | ANO / NE |  |
| Termoizolační stěna mezi zónou hlavního praní a máchání | ANO | ANO / NE |  |
| Plná izolace zóny hlavního praní s izolací silnou min. 60 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Izolace všech recyklačních nádrží | ANO | ANO / NE |  |
| Volně programovatelný úhel výkyvu | symetricky nebo asymetricky | ANO / NE |  |
| Možnost napojení vzdáleného přístupu servisního střediska na tunelovou pračku pro kontrolu chodu tunelové pračky v případě problému | ANO | ANO / NE |  |
| Filtrační systém pro recyklaci vody (na K10) – kombinace filtru textilního oděvu a pěnového přepadu | 1x | ANO / NE |  |
| QuickExchange komora v prací zóně včetně ohřevu | ANO | ANO / NE |  |
| Nerezový ventilátor s regulací množství vzduchu | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní mříž mezi pračku a lis | ANO | ANO / NE |  |
| Čistící trysky pro recyklační tanky | ANO | ANO / NE |  |
| Dopravníkový pás uvnitř lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Průměrný výkon pračky při plnění pračky na 85 % | min. 1.200 kg/hod. | ANO / NE |  |
| Průměrná spotřeba vody | max. 61/kg prádla | ANO / NE |  |
| Průměrná spotřeba páry | max. 0,4 kg /kg prádla | ANO / NE |  |
| Odvodňovací lis |  |  |  |
| kapacita | min. 50 kg s možností přeložení až 10 % u ložního bavlněného prádla | ANO / NE |  |
| Průměr vylisovaného koláče | Min. 1.000 mm | ANO / NE |  |
| Tlak membrány | plynulý až do 40 bar | ANO / NE |  |
| Rychlá turbohydraulika | ANO | ANO / NE |  |
| Vysoce zatížitelná speciální membrána s neustálou kontrolou vodního plnění | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní kontrola nakládací skluzavky pomocí infračerveného senzoru | ANO | ANO / NE |  |
| Ultrazvukové měření a bezpečnostní senzorika | ANO | ANO / NE |  |
| Vysoce výkonné vodní chlazení pro hydrauliku s opětovným použitím | ANO | ANO / NE |  |
| Velká nádrž pro vylisovanou vodu v hygienickém provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický vypouštěcí ventil s dvojí funkcí (vypouštění během provozu a při vypnutém stroji pro vysušení jednotky nádrže) | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečný transport vylisovaného prádla přes umělohmotný drenážní pás | ANO | ANO / NE |  |