SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti RETRE – prádelna a čistírna, s.r.o. – Část 2 - Prokládací pračky“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 3 ks nových a nepoužitých bariérových hygienických/prokládacích praček.

| Bariérové hygienické pračky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: | Mobilní hrubotřídič ……………. (doplní účastník zadávacího řízení) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Hygienická prokládací pračka o kapacitě 40 kg suchého prádla |  |  |  |
| Kapacita při poměru plnění 1:10 | min. 40 kg suchého ložního prádla z 100% bavlny | ANO / NE |  |
| Celkový požadovaný výkon stroje | min. 40 kg prádla / 1 hod., a to včetně vykládky a nakládky stroje při standardním programu | ANO / NE |  |
| Recyklační systém s jedním recyklačním tankem umístěným nad pračkou v nerezu, včetně filtrace | ANO | ANO / NE |  |
| Garantovaná spotřeba vody na kg ložního prádla z 100% bavlny | max. 8 l | ANO / NE |  |
| Max. rozměry stroje (Š x V x H) v mm | 1800x2510x1200 | ANO / NE |  |
| G-Faktor | min. 350 | ANO / NE |  |
| Počet otáček při odstředění | min. 870 ot. / min | ANO / NE |  |
| Nedělený buben | ANO | ANO / NE |  |
| Objem bubnu | min. 400 litrů | ANO / NE |  |
| Průměr bubnu | min. 820 mm | ANO / NE |  |
| Parní ohřev | 4 - 6 BAR | ANO / NE |  |
| Dodatečný ventil pro napouštění recyklované vody | ANO | ANO / NE |  |
| Dodatečný výpustní programovatelný ventil pro vypouštění vody k recyklaci | ANO | ANO / NE |  |
| Frekvenčně řízený motor | ANO | ANO / NE |  |
| Pneumaticky ovládané napouštěcí a vypouštěcí ventily v provedení z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Integrovaný zásobník na dávkování pracích prostředků z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrická brzda pro zastavení stroje | max. doba zastavení 40 sekund při odstřeďování | ANO / NE |  |
| Provedení stroje v nerezové oceli (vnitřní i vnější buben, celkové opláštění) | ANO | ANO / NE |  |
| Dotykové displeje s přehledným grafickým ovládacím panelem pro snadnou obsluhu v českém jazyce, jeden umístěný na špinavé straně, jeden na čisté straně, oba displeje ve shodném provedení | min. 2 | ANO / NE |  |
| Elektronické rozpoznání nevyváženosti bubnu | ANO | ANO / NE |  |
| Volně programovatelný proces ochlazování stroje (Cool-Down) | ANO | ANO / NE |  |
| Monitoring a upozornění na údržbové a servisní intervaly, také hlášení poruchových stavů stroje v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Integrovaný elektronický vážící systém pro regulaci dávkování vody, detergentů | ANO | ANO / NE |  |
| Optimalizovaný proces odstředění s možností nastavení zbytkové vlhkosti prádla po odstředění | ANO | ANO / NE |  |
| Programově volitelná plynulá regulace výšky hladiny vody | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost tvorby a úpravy vlastních programů dle potřeb zadavatele, mimo přednastavených programů výrobcem | ANO | ANO / NE |  |
| USB vstup pro zálohování programů nebo ukládání do paměti nových | ANO | ANO / NE |  |
| Hygienická prokládací pračka o kapacitě 24 kg suchého prádla |  |  |  |  | ANO / NE |  |
| Kapacita (při poměru plnění 1:10) | 24 kg | ANO / NE |  |
| Průměr bubnu | 750 mm (± 5%) | ANO / NE |  |
| Objem bubnu | 240 l (± 5%) | ANO / NE |  |
| Nerezový vnitřní a vnější buben | ANO | ANO / NE |  |
| Otáčky odstředění | min. 930 ot./min | ANO / NE |  |
| G Faktor | min. 350 | ANO / NE |  |
| Typ ohřevu | parní | ANO / NE |  |
| Tlak páry | 1 – 8 bar | ANO / NE |  |
| Dodatečný ventil pro napouštění recyklované vody | ANO | ANO / NE |  |
| Průměr vypouštěcího potrubí | 76 mm | ANO / NE |  |
| Průměr dodatečného vypouštěcího potrubí pro recyklaci | 76 mm | ANO / NE |  |
| Dodatečný informační displej na čisté straně | ANO | ANO / NE |  |
| Programovatelné ovládání | ANO | ANO / NE |  |
| Frekvenčně řízený motor | ANO | ANO / NE |  |
| Napojení tekutých pracích prostředků | ANO | ANO / NE |  |
| Hmotnost | max. 470 kg | ANO / NE |  |
| Rozměry (VxŠxH) | max. 1460x980x1050 mm | ANO / NE |  |
| Hygienická prokládací pračka o kapacitě 18 kg suchého prádla |  |  |  |  | ANO / NE |  |
| Kapacita (při poměru plnění 1:10) | 24 kg | ANO / NE |  |
| Průměr bubnu | 750 mm (± 5%) | ANO / NE |  |
| Objem bubnu | 180 l (± 5%) | ANO / NE |  |
| Nerezový vnitřní a vnější buben | ANO | ANO / NE |  |
| Otáčky odstředění | min. 930 ot/min | ANO / NE |  |
| G Faktor | min. 350 | ANO / NE |  |
| Typ ohřevu | parní | ANO / NE |  |
| Tlak páry | 1 – 8 bar | ANO / NE |  |
| Dodatečný ventil pro napouštění recyklované vody | ANO | ANO / NE |  |
| Průměr vypouštěcího potrubí | 76 mm | ANO / NE |  |
| Průměr dodatečného vypouštěcího potrubí pro recyklaci | 76 mm | ANO / NE |  |
| Dodatečný informační displej na čisté straně | ANO | ANO / NE |  |
| Programovatelné ovládání | ANO | ANO / NE |  |
| Frekvenčně řízený motor | ANO | ANO / NE |  |
| Napojení tekutých pracích prostředků | ANO | ANO / NE |  |
| Hmotnost | max. 440 kg | ANO / NE |  |
| Rozměry (VxŠxH) | max. 1460x860x1050 | ANO / NE |  |