Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. – Část 1 - CNC soustruh 1“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu, blíže specifikovaného níže.

| CNC soustruh 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | ……………….. (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Lože z litiny | ANO | ANO/NE |  |
| Lineární valivé vedení | ANO | ANO/NE |  |
| Řídící systém s dialogovým programováním, paměť min. 2 Gb | ANO | ANO/NE |  |
| Spotřeba | Max. 12,5 kWh/hod. | ANO/NE |  |
| Průměr hydraulického sklíčidla na hlavní vřeteno | Min. 200 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetena | Min. 4000 ot/min. | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru vřetena | Min. 13 kW | ANO/NE |  |
| Max. kroutící moment vřetena | Min. 160 Nm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose X | Min. 200 mm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose Z | Min. 550 mm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose C | ±360° | ANO/NE |  |
| Počet pevných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks | ANO/NE |  |
| Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks | ANO/NE |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | Min. 5 500 ot./min. | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 3 kW | ANO/NE |  |
| Max. kroutící moment poháněných nástrojů | Min. 20 Nm | ANO/NE |  |
| Přímý držák poháněného nástroje pro osu X | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Zpětný držák poháněného nástroje pro osu Z | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 580 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 380 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružení | Min. 280 mm | ANO/NE |  |
| Délka soustružení ve sklíčidle | Min. 500 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružené tyče | Min. 65 mm | ANO/NE |  |
| Nástrojová sonda | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické odebírání obrobků | ANO | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | Min. 6 bar | ANO/NE |  |
| Tříbarevná světelná signalizace | ANO | ANO/NE |  |
| Podavač 1,5m tyčí se zásobníkem | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele