SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| CNC soustruh 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Litinové lože šikmé | ANO |  |  |
| Lineární valivé vedení | ANO |  |  |
| Hydraulické sklíčidlo na hlavní vřeteno Ø | Min. 170 mm |  |  |
| Otáčky hlavního vřetena | Min. 5500 ot./min. |  |  |
| Max. výkon motoru hlavního vřetena | Min. 13 kW |  |  |
| Max. krouticí moment hlavního vřetena | Min. 120 Nm |  |  |
| Hydraulické sklíčidlo na protivřeteno Ø | Min. 130 mm |  |  |
| Otáčky protivřetena | Min. 5500 ot./min. |  |  |
| Max. výkon motoru protivřetena | Min. 5 kW |  |  |
| Max. krouticí moment protivřetena | Min. 40 Nm |  |  |
| Průměr otvoru protivřetena | Min. 40 mm |  |  |
| Zdvih v ose X | Min. 200 mm |  |  |
| Zdvih v ose Y | Min. 70 mm |  |  |
| Zdvih v ose Z | Min. 550 mm |  |  |
| Zdvih v ose B | Min. 550 mm |  |  |
| Rychloposuv v osách X/Z/B | Min. 30 m/min. |  |  |
| Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým blokováním | ANO |  |  |
| Počet pevných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks |  |  |
| Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks |  |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | Min. 4000 ot./min. |  |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 2 kW |  |  |
| Max. krouticí moment poh. nástrojů | Min. 20 Nm |  |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |  |
| Přímý držák poh. nástroje pro osu X | Min. 2 ks |  |  |
| Zpětný držák poh. nástroje pro osu Z | Min. 1 ks |  |  |
| Zpětný držák poh. nástroje pro protivřeteno pro osu Z | Min. 1 ks |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 550 mm |  |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 380 mm |  |  |
| Průměr soustružení | Min. 280 mm |  |  |
| Délka soustružení ve sklíčidle | Min. 500 mm |  |  |
| Max. průměr soustružené tyče (na hlavním vřetenu) | Min. 50 mm |  |  |
| Max. průměr soustružené tyče (na protivřetenu) | Min. 30 mm |  |  |
| Nástrojová sonda | Min. 1 ks |  |  |
| Vysokotlaké čerpadlo min. 15 bar | ANO |  |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru | ANO |  |  |
| Pásový dopravník třísek na pravé straně stroje | ANO |  |  |
| Barevná světelná signalizace režimu stroje | ANO |  |  |
| Odlučovač oleje z chladicí kapaliny | ANO |  |  |
| Sběrací ruka obrobků včetně dopravníku obrobků na protivřetenu | ANO |  |  |
| Svařovaná záchytná vana pod soustruhem, podavačem i obsluhou | ANO |  |  |
| Data server pro přenos dat ze stroje do PC | ANO |  |  |
| Hlídání opotřebení nástrojů | ANO |  |  |
| Výplach hlavního vřetene | ANO |  |  |
| Měkké čelisti (pro hlavní vřeteno) | Min. 1 sada |  |  |
| Měkké čelisti (pro protivřeteno) | Min. 1 sada |  |  |
| Otočné kalené čelisti (pro hlavní vřeteno) | Min. 1 sada |  |  |
| Otočné kalené čelisti (pro protivřeteno) | Min. 1 sada |  |  |
| Držák stopkových nástrojů | Min. 1 ks |  |  |
| Dvojitý držák stopkových nástrojů | Min. 1 ks |  |  |
| Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů | Min. 1 sada |  |  |
| Redukční vložky pro dvojité držáky stopkových nástrojů | Min. 1 sada |  |  |
| Kotvení stroje | ANO |  |  |
| Prvotní olejové náplně | ANO |  |  |
| Plná kompatibilita ovládacího systému s výstupem z programu Solid Edge CAM | ANO |  |  |
| Plná kompatibilita s podavačem materiálu | ANO |  |  |
| Podavač materiálu |  |  |  |
| Max. délka tyče | Min. 3000 mm |  |  |
| Max. délka tyče | Max. 4000 mm |  |  |
| Min. délka tyče | Max. 1000 mm |  |  |
| Zásobník tyčí | ANO |  |  |
| Nejmenší průměr podávané tyče | Max. 5 mm |  |  |
| Největší průměr podávané tyče min. 50 mm, max. 53 mm | ANO |  |  |
| Kapacita zásobníku | Min. 250 mm |  |  |

| CNC soustruh 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Litinové lože šikmé | ANO |  |  |
| Lineární valivé vedení | ANO |  |  |
| Hydraulické sklíčidlo na hlavní vřeteno Ø | Min. 200 mm |  |  |
| Otáčky hlavního vřetena | Min. 4500 ot./min. |  |  |
| Max. výkon motoru hlavního vřetena | Min. 13 kW |  |  |
| Max. krouticí moment hlavního vřetena | Min. 150 Nm |  |  |
| Hydraulické sklíčidlo na protivřeteno Ø | Min. 130 mm |  |  |
| Otáčky protivřetena | Min. 5500 ot./min. |  |  |
| Max. výkon motoru protivřetena | Min. 5 kW |  |  |
| Max. krouticí moment protivřetena | Min. 40 Nm |  |  |
| Průměr otvoru protivřetena | Min. 40 mm |  |  |
| Zdvih v ose X | Min. 200 mm |  |  |
| Zdvih v ose Y | Min. 70 mm |  |  |
| Zdvih v ose Z | Min. 550 mm |  |  |
| Zdvih v ose B | Min. 550 mm |  |  |
| Rychloposuv v osách X/Z/B | Min. 30 m/min. |  |  |
| Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým blokováním | ANO |  |  |
| Počet pevných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks |  |  |
| Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks |  |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | Min. 4000 ot./min. |  |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 2 kW |  |  |
| Max. krouticí moment poh. nástrojů | Min. 20 Nm |  |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |  |
| Přímý držák poh. nástroje pro osu X | 2 ks |  |  |
| Zpětný držák poh. nástroje pro osu Z | 1 ks |  |  |
| Zpětný držák poh. nástroje pro protivřeteno pro osu Z | 1 ks |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 550 mm |  |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 380 mm |  |  |
| Průměr soustružení | Min. 280 mm |  |  |
| Délka soustružení ve sklíčidle | Min. 500 mm |  |  |
| Max. průměr soustružené tyče (na hlavním vřetenu) | Min. 65 mm |  |  |
| Max. průměr soustružené tyče (na protivřetenu) | Min. 30 mm |  |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |  |
| Automatické odebírání obrobků | ANO |  |  |
| Vysokotlaké čerpadlo min. 15 bar | ANO |  |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru | ANO |  |  |
| Pásový dopravník třísek na pravé straně stroje | ANO |  |  |
| Barevná světelná signalizace režimu stroje | ANO |  |  |
| Odlučovač oleje z chladicí kapaliny | ANO |  |  |
| Sběrací ruka obrobků na protivřetenu | ANO |  |  |
| Dopravník obrobků od protivřetena | ANO |  |  |
| Svařovaná záchytná vana pod soustruhem, podavačem i obsluhou | ANO |  |  |
| Data server pro přenos dat ze stroje do PC | ANO |  |  |
| Hlídání opotřebení nástrojů | ANO |  |  |
| Výplach hlavního vřetene | ANO |  |  |
| Sada měkkých čelistí (pro hlavní vřeteno) | ANO |  |  |
| Sada měkkých čelistí (pro protivřeteno) | ANO |  |  |
| Sada otočných kalených čelistí (pro hlavní vřeteno) | ANO |  |  |
| Sada otočných kalených čelistí (pro protivřeteno) | ANO |  |  |
| Držák stopkových nástrojů | ANO |  |  |
| Dvojitý držák stopkových nástrojů | ANO |  |  |
| Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů | ANO |  |  |
| Redukční vložky pro dvojité držáky stopkových nástrojů | ANO |  |  |
| Kotvení stroje (materiál + práce) | ANO |  |  |
| Prvotní olejové náplně | ANO |  |  |
| Plná kompatibilita ovládacího systému s výstupem z programu Solid Edge CAM | ANO |  |  |
| Plná kompatibilita s podavačem materiálu | ANO |  |  |
| Podavač materiálu |  |  |  |
| Podavač tyčí délky min. 1500 mm se zásobníkem | ANO |  |  |
| Nejmenší průměr podávané tyče | Max. 6 mm |  |  |
| Největší průměr podávané tyče | Min. 65 mm |  |  |
| Seřizovací doba | Max. 1 min. |  |  |
| Podávání tyče proti dorazu soustruhu | ANO |  |  |
| Podávání tyče na naprogramovanou pozici | ANO |  |  |