SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti Andrla CZ s.r.o. - betonárna“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

| betonárka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ………………………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Výkon | Min. 80 m3/h | ANO/NE |  |
| Geometrický objem míchačky | Min. 3000 l | ANO/NE |  |
| Záměs míchačky objem | 2,0 m3 | ANO/NE |  |
| Dvouhřídelová bubnová míchačka | ANO | ANO/NE |  |
| Minimální garantované množství promíchaného betonu | 0,2 m3 | ANO/NE |  |
| Obložení a lopatky vyrobeny z chromované oceli | ANO | ANO/NE |  |
| Tloušťka obložení dna | Min. 19 mm | ANO/NE |  |
| Tloušťky vnitřního obložení stěny | Min. 12 mm | ANO/NE |  |
| Příkon | Min. 65 kW | ANO/NE |  |
| Centrální mazání | Maximálně do 2 míst | ANO/NE |  |
| Skip na kamenivo | Min. objem 3000 l | ANO/NE |  |
| Příkon skipového dopravníku | Min 30 kW | ANO/NE |  |
| Zajištění plynulého chodu frekvenčním měničem | ANO | ANO/NE |  |
| Ocelové nosné konstrukce žárově pozinkované | ANO | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní prvky a ochrana skipu, dle ČSN | ANO | ANO/NE |  |
| Výstupní schodiště 650 mm, s podestou pozinkované | ANO | ANO/NE |  |
| Váhové dávkování cementu ve vážené násypce přesnostní třída C3 | Min. objem 1500 kg | ANO/NE |  |
|  | Min. váživost 150 kg | ANO/NE |  |
|  | ANO | ANO/NE |  |
| Vibrátor na váze cementu | ANO | ANO/NE |  |
| Minimální počet tenzometrických snímačů | 3 ks | ANO/NE |  |
| Výsypka z míchačky, vyloženo otěrovým plechem | ANO | ANO/NE |  |
| Prodlužující manžeta 900 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Vibrátor na výsypce míchačky | ANO | ANO/NE |  |
| Příkon vibrátoru výsypky | Min. 0,18 kW | ANO/NE |  |
| Váženou nádobu na vodu s přesností třídy C3 o objemu | Min. 500 + 300 l | ANO/NE |  |
| Nádoba váhy vody pozinkovaná | ANO | ANO/NE |  |
| Pomocné vyprazdňovací čerpadlo a trysky příkon | Min 9 kW | ANO/NE |  |
| Dávkování hrubě, jemně | ANO | ANO/NE |  |
| Uzamykatelný zateplený velín, 6 x 2,4 m | ANO | ANO/NE |  |
| Plastová otevíravá okna | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Vstupní venkovní dveře | 1 ks | ANO/NE |  |
| Klimatizace, osvětlení, zásuvkové skříně | ANO | ANO/NE |  |
| Dělící přepážka s dveřmi a podávacím oknem | ANO | ANO/NE |  |
| Topné konvektory 2 ks | ANO | ANO/NE |  |
| Sklad přísad v kontejneru 2,4 x 6 m, zateplený | ANO | ANO/NE |  |
| Havarijní jímka skladu | ANO | ANO/NE |  |
| Osvětlení a topení | ANO | ANO/NE |  |
| Manipulační vrata 2,4 m | ANO | ANO/NE |  |
| Vážící dopravník speciálně upravený pro chod na obě strany o příkonu | Min. 2 x 11 kW | ANO/NE |  |
| Šířka dopravníku | Min. 1000 mm | ANO/NE |  |
| Násypka a ocelové konstrukce dopravníku, zásobník kameniva, podpůrné ocelové konstrukce žárově zinkovány | ANO | ANO/NE |  |
| Ostatní konstrukce opatřeny dvoukomponentním nátěrovým systémem | ANO | ANO/NE |  |
| Přesnost vážení kameniva | 2 % | ANO/NE |  |
| Váhové dávkování přísad ve dvou komorách | Min. 6 + 15 l | ANO/NE |  |
| Počet čerpadel a dávkovacích tras | Min. 4 ks | ANO/NE |  |
| Oplach vážních nádob vodou | ANO | ANO/NE |  |
| Odprášení váhy cementu a míchačky pomocí AIR BAG | Ano | ANO/NE |  |
| Korekce záměsové vody elektropneumatickým pulzním ventilem | ANO | ANO/NE |  |
| Připojovací rozměrem ventilu korekce záměsové vody | Min ½ palce | ANO/NE |  |
| Automatický řídící systém obsluhující všechny vážené vstupy materiálu, pulzní ventily a míchačku. | ANO | ANO/NE |  |
| Databázový systém | ANO | ANO/NE |  |
| Vizualizace procesu vážení a míchání | ANO | ANO/NE |  |
| Ukládání receptur a míchacích časů | ANO | ANO/NE |  |
| Evidence výroby a reporting materiálových nákladů a výrobních výkonů podle receptury, podle třídy betonu | ANO | ANO/NE |  |
| Automatická korekce hmotnosti kameniva podle zadané vlhkosti. | ANO | ANO/NE |  |
| Hlídání servisních úkonů mechanických prvků například převodovek a pohonu a zaznamenávání údajů o přetížení, servisech, výměn olejů | ANO | ANO/NE |  |
| hardware PC, monitor, tiskárna, klávesnice myš | ANO | ANO/NE |  |
| Kabelové trasy a kabely k jednotlivým spotřebičům | ANO | ANO/NE |  |
| Výstupní revize elektroinstalace dle ČSN | ANO | ANO/NE |  |
| Kamerový systém s barevným monitorem | ANO | ANO/NE |  |
| Počet kamer | Min. 4 ks | ANO/NE |  |
| UPS baterie | Min. 700 VA/490 W | ANO/NE |  |
|  | Výdrž baterie min. 7 min | ANO/NE |  |
| Sila na pojiva | Min. 80 m3 | ANO/NE |  |
| Počet sil | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Tloušťka válcové části sila | Min. 4 mm | ANO/NE |  |
| Použití silo stávající 1 ks | ANO | ANO/NE |  |
| Přistup na sila pomocí žebříku, zábradlí na vrcholu sil a přechodové lávky mezi sily podle platných předpisů | ANO | ANO/NE |  |
| Pojistný ventil na silech zamezující vzniku podtlaku a přetlaku 3 ks | ANO | ANO/NE |  |
| Snímání minimální a maximální hladiny v silech 3ks | ANO | ANO/NE |  |
| Měření hladiny v silech 3 ks | ANO | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní akustický systém 3 ks | ANO | ANO/NE |  |
| Odprášení sila s filtrační plochou 3 ks | Min. 24 m2 | ANO/NE |  |
| Emise prachu | Max. 1 mg/Nm3 | ANO/NE |  |
| Vyskladňování materiálu ze sil pomocí šnekových dopravníků o minimálním průměru 273 mm 3 ks | ANO | ANO/NE |  |
| Příkon pohonu šnekových dopravníků | Min. 15 kW | ANO/NE |  |
| Rozvod stlačeného vzduchu pozinkovaným ocelovým potrubím 3x | ANO | ANO/NE |  |
| Příkon kompresoru pro výrobu stlačeného vzduchu | Min. 7 kW | ANO/NE |  |
| Dodávaný tlak kompresorem | Min. 11 bar | ANO/NE |  |
| Objem vzdušníku | Min. 270 l | ANO/NE |  |
| Opláštění sendvičovými panely PUR 40 mm a pomocná konstrukce stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Osvětlení a zásuvková skříň | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravní náklady na staveniště | ANO | ANO/NE |  |
| Náklady na kompletní mechanizaci | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele