Specifikace předmětu plnění

„Pořízení výrobní linky DPS a osazování SMD komponentů ve společnosti EBZ elektro s.r.o. II“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| - CNC frézka pro vrtání, frézování motivu plošného spoje a vyříznutí tvaru |  |  |
| Minimální velikost pracovní plochy | 200 x 250 mm |  |
| Softwarově řízené vřeteno | min. 50. 000 ot. /min. |  |
| Upevnění nástroje manuální nebo automatické, pro nástroje se stopkou 3,175mm | ANO |  |
| Minimální šíře frézovaných drah | až 0,2 mm |  |
| Software pro editaci dat a ovládání frézky (např. GERBER). (obchodní název uveden pouze jako příklad, dodavatel může nabídnout jakýkoliv jiný software pro editaci dat a ovládání frézky. Uvedeno z důvodu nutného zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Odsávání-vysavač odfrézovaného materiálu | ANO |  |
| Příkon vysavače | min. 1200 W |  |
| Objem nádrže vysavače | min. 12 l |  |
| HEPA filtr vysavače | ANO |  |
| Startovací sada pro provoz – minimálně | 8x FR4 jednostranný 0/35 8x FR4 oboustranný 35/35 8x podkladový materiál pro vrtání 8x čistící materiál (brusná vata) 8x gravírovací nástroj-standardní frézování drah 0,2-0,5 mm 1x vyřezávací fréza 1,0 mm 1x vyřezávací fréza 2,0 mm 1x dokončovací dvoubřitá fréza 1,0 mm 1x dokončovací dvoubřitá fréza 2,0 mm 4 x vrták 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0 mm, 1x vrták 1,3, 1,5, 2,0, 3,0 mm |  |
| - Kartáčovací stroj pro čištění plošného spoje |  |  |
| Pracovní šířka | min. 200 mm |  |
| Průběžné zařízení | ANO |  |
| Vhodné pro kartáčování i sušení | ANO |  |
| Kmitání kartáče | ANO |  |
| Nezávislé zapínání kartáče/kmitání kartáče/ dopravníku/sušení | ANO |  |
| Plynulá regulace kmitání kartáče a rychlosti dopravníku | ANO |  |
| Kartáčovací rychlost | min. 1100 ot. /min |  |
| - Linka na chemické pokovení |  |  |
| Velikost nadrží pro materiál | min. 200 x 250 mm |  |
| Nastavitelný výstupní proud pro pokovení | min. 40 A |  |
| Automatické míchání všech nádrží | ANO |  |
| Digitální časovač | ANO |  |
| Digitální nastavení výstupního proudu | ANO |  |
| Startovací a obnovovací sada chemikálií | ANO |  |
| - Jednotka pro chemické cínování |  |  |
| Počet nádrží | Min. 2 (1 ks – proces, 1 ks – mytí) |  |
| Velikost nádrží pro materiál | min. 200 x 250 mm |  |
| Ohřev procesní nádrže | ANO (min. 50 °C) |  |
| Regulace ohřevu procesní nádrže | ANO |  |
| Odpadní výpust pro mycí nádrž | ANO |  |
| Chemický cín 2,5kg | ANO |  |
| - Sítotisk pro nepájivou masku |  |  |
| Vakuum | ANO |  |
| Velikost pracovní plochy | min. 200 x 250 mm |  |
| Sítotiskový rám | min. 500 x 400 mm |  |
| Stojan | ANO |  |
| Zelená sítotisková maska, 1 kg | ANO |  |
| Bílá popisovací maska,1 kg | ANO |  |
| - Vysoušecí pec |  |  |
| Teplotní rozsah | min. 40 – 220 °C |  |
| Počet polic | min. 2 police |  |
| Rozměr police | min. 200 x 250 mm |  |
| Vnitřní úprava povrchu | Nerezová ocel |  |
| Vnitřní ventilátor | ANO |  |
| - Osvitová jednotka |  |  |
| Velikost pracovní plochy | min. 200 x 250 mm |  |
| Zdroj vakua | ANO |  |
| Časovač | digitální |  |
| Spodní a vrchní osvětlení | ANO |  |
| Nezávislé přepínání osvětlení spodní/ vrchní/ oboustranně | ANO |  |
| Příkon | min. 100 W |  |
| - Sítotisk pro nanášení pájecí pasty |  |  |
| Vhodnost pro jednostranné i oboustranné desky plošných spojů | ANO |  |
| Velikost pracovní plochy (oblast tisku) | min. 200 x 250 mm |  |
| Minimální rozteč pájecích plošek | až 0,4 mm |  |
| Upevnění stěrky na lineárním vedení | ANO |  |
| Pohyb stěrky manuální nebo automatický | ANO |  |
| Nastavení sklonu stěrky | min. 0 - 50°C |  |
| Regulace v X, Y ose | min. +/- 8 mm |  |
| Kontaktní přítlak na šablonu | ANO |  |
| - Osazovací stroj pro SMD komponenty |  |  |
| Velikost osazované DPS | min. 200 x 250 mm |  |
| Rychlost osazování | 1300 součástek/hod. |  |
| Centrování komponentů | optické |  |
| Přesnost osazení | min. +/- 0,03 mm |  |
| Integrovaná dávkovací hlava | ANO |  |
| Typ dávkovací hlavy | vzduchová nebo šroubový ventil |  |
| Rychlost dávkování | min. 4000 bodů/h |  |
| Stojan s držákem kotoučů podavačů, monitoru a klávesnice | ANO |  |
| PC se softwarem pro osazování a dávkování | ANO |  |
| Příslušenství pro provoz minimální množství: | 15x Automatický páskový podavač pro pásky šíře 8 mm 5x Automatický páskový podavač pro pásky šíře 12 mm 5x Automatický páskový podavač pro pásky šíře 16 mm 2x Automatický tyčový podavač pro tyče šíře 8 mm 2x Automatický tyčový podavač pro tyče šíře 12 mm 1x Automatický tyčový podavač pro tyče šíře 16 mm 25x Dělič kotoučů 4x Magnetický držák tary podavače 4x Magnetický držák DPS 2x Podpěrný kolíček |  |
| - Pájecí pec |  |  |
| Velikost pájecí zóny | min. 200 x 250 mm |  |
| Nastavitelná teplota | min. 260 °C |  |
| Integrovaný software pro programování | ANO |  |
| Integrovaný ventilátor | ANO |  |
| Stojan s integrovaným odsáváním | ANO |  |
| Automatické otevření dvířek po ukončení procesu | ANO |  |
| - Pájecí vlna |  |  |
| Velikost pracovní plochy | min. 200 x 270 mm |  |
| Maximální objem pájecí lázně | 45 kg |  |
| Teplotní rozsah | min. 200 °C - 290 °C |  |
| Typ fluxeru tavidla | Pěnový |  |
| Integrovaný předehřev | ANO |  |
| Regulace dopravníku | ANO |  |
| - Kompresor pro provoz strojů |  |  |
| Tlaková nádrž | ANO |  |
| Objem tlakové nádrže | Min. 140 l |  |
| Nasávané množství | min. 25 m3/hod. |  |
| Výkonost vzhledem k nasávanému množství | min. 16 m3/hod. |  |
| Výtlačný přetlak | min. 9 bar |  |
| - Opravárenská pájecí stanice |  |  |
| Možnost použití jednoho zařízení pro tři nezávislé aplikace (pájení, odpájení, horký vzduch) | ANO |  |
| Příkon pro pájení | min. 60 W |  |
| Teplotní rozsah pro pájení | min. 200 °C - 450 °C |  |
| Příkon pro odpájení | 80 W |  |
| Teplotní rozsah pro odpájení | min. 200 °C - 450 °C |  |
| Integrované čerpadlo pro odpájení | ANO |  |
| Příkon pro horký vzduch | min. 900 W |  |
| Teplotní rozsah pro odpájení | min. 100 °C - 450 °C |  |
| Minimální průtok vzduchu | 100 l |  |
| Průtok vzduchu plynulá regulace | ANO |  |
| Automatické dochlazování horkovzdušné ručky | ANO |  |
| - Stereo mikroskop |  |  |
| Typ hlavy | Binokulární |  |
| Nastavení zvětšení | Plynulé |  |
| Rozsah zvětšení | min. 7x – 40x |  |
| Pracovní vzdálenost | min. 100 mm při minimálním zvětšení |  |
| Typ osvětlení | LED |  |
| Regulace osvětlení | ANO |  |
| Antistatická povrchová úprava | ANO |  |
| - Antistatický stůl |  |  |
| Antistatická konstrukce | ANO |  |
| Antistatická deska | ANO |  |
| Výškově stavitelný | ANO |  |
| Rozsah nastavení výšky | min. 670 - 1000 mm |  |
| Pracovní plocha | min. 700 x 1500 mm |  |
| Konstrukce pro zavěšení polic a osvětlení | ANO |  |
| Osvětlení stolu | ANO |  |
| Typ osvětlení stolu | LED |  |
| Police | ANO |  |
| Rozměr police | min. 700 x 300 mm |  |