Specifikace předmětu plnění

„Pásová pila“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Poloautomatická pásová pila | ANO |  |
| Maximální řezný průměr – 90° kruhový | 480 mm |  |
| Maximální řezný průměr – 90° hranatý | 600 x 400 mm |  |
| Maximální řezné úhly vlevo/vpravo | +/- 45° |  |
| Rozsah rychlostí pilového pásu | 20 – 80 m/min |  |
| Pracovní výška svěráku | 850 mm |  |
| Výkon hlavního motoru | 4 kW |  |
| Automatická regulace přítlaku pilového pásu | ANO |  |
| Automatické provedení řezu vč. upnutí materiálu, po ukončení vypnutí a zdvihnutí ramene | ANO |  |
| Automatické chlazení vč. nádrže a čerpadla chladící kapaliny | ANO |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
| Těžký válečkový dopravník – před pilou | 4,0 m |  |
| Těžký válečkový dopravník – za pilou | 2,0 m |  |
| Digitální odměřovací zařízení | 2,0 m |  |
| Náhradní pilové pásy pro řezání mat. S355JR, 1.4541 | 5 ks |  |
| Ukazatel napnutí pilového pásu | ANO |  |
| Ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Školení obsluhy pro min 3 pracovníky v češtině | ANO |  |
| Montážně provozní předpisy v českém jazyce | ANO |  |