Specifikace předmětu plnění

„Rozšíření technologických a kapacitních možností společnosti JaNo, s.r.o. - dodávka mostových jeřábů“

1) Mostový jeřáb „DÍLNA PEŠL“

Nový mostový jednonosníkový jeřáb

- Nosnost 		až do 2 000 kg

- Rozpětí		7 500 mm

- Výška zdvihu 		až do 4 200 mm

- Ovládání jeřábu rádiovým dálkovým ovládáním.

- Pojezd jeřábu pomocí frekvenčního měniče do 32 m/min

- Pojezd kladkostroje dvourychlostní až do 20 / 5 m/min

- Rychlost zdvihu až do 5 / 0,83 m/min

- Zpomalovací a zastavovací koncové vypínače pojezdu jeřábu a kladkostroje

- Zatěžovatel mechanismů M5/2m

Jeřábová dráha

- Délka 17m

- Pole dráhy 4,5m

- 4 x pomocný sloup

- Dráha uložena na stávající ocelové patky + pomocné sloupy

Hlavní napájecí trolej jeřábu

- Délka 17m

- Krytá trolej

2) Mostový jeřáb „OBROBNA“

Nový lanový kladkostroj, včetně vozíku s pojezdem, po mostovém dvounosníkovém jeřábu

- Nosnost 		až do 3 200 kg

- Rozpětí		9 500 mm

- Výška zdvihu 	            až do5 000 mm

- Rychlost pojezdu jeřábu bude zachována

- Rychlost pojezdu kladkostroje až do 20 / 5 m/min

- Rychlost zdvihu až do5 / 0,83 m/min

- Ovládání jeřábu kabelovým ovladačem ze země

- Pojezd jeřábu pomocí frekvenčního měniče při zachování původních elektropřevodovek

- Zpomalovací a zastavovací koncové vypínače pojezdu kladkostroje

- Zatěžovatel mechanismů M5/2m

Jeřábová dráha – částečná rekonstrukce stávající dráhy

- Délka 30m

- Modul dráhy 3,5 m

- Dráha uložena na stávající ocelové patky

Hlavní napájecí trolej jeřábu

- Délka 30m

- Krytá trolej