Technická specifikace plnění

Název zakázky:
Poskytování komplexních testovacích služeb pro Embedded IoT Platform (EIP) a související aplikace

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je zajištění kompletních testovacích služeb pro Embedded IoT Platform (EIP) a související softwarové aplikace. Testování musí pokrývat jak jednotlivé komponenty systému, tak integrovaný systém jako celek, a to včetně funkčních, bezpečnostních a provozních aspektů.

Cílem je ověřit, že EIP a všechny navázané komponenty splňují definované požadavky na funkčnost, bezpečnost, stabilitu, kompatibilitu a dlouhodobý provoz.

2. Obecné požadavky na testování

Dodavatel musí zajistit, že:

- veškeré testy budou:

  - plně automatizované

  - reprodukovatelné

  - opakovaně spustitelné v CI/CD prostředí

- testovací scénáře, testovací skripty a komentáře budou v anglickém jazyce

- testování bude realizováno výhradně s využitím testovacího frameworku FitNesse

- výsledky testů budou systematicky ukládány a archivovány

3. Testování Embedded IoT Platform (EIP)

3.1 Testování základního stavebního kamene EIP

Testování musí zahrnovat ověření následujících částí:

- Base System (BS)

- funkční BS s aktivním SSH přístupem

- správné sestavení, instalaci a běh systému na cílovém HW

3.2 Testování funkčních vlastností BS

Testy musí ověřit:

- podporu periferií (I/O, sběrnice, připojená zařízení)

- funkčnost rychlého startu systému (fast boot)

- správnou implementaci A/B aktualizací

- funkčnost mechanismů továrního resetu (factory reset)

4. Testování HW platforem a ovladačů

Dodavatel musí provést testování ovladačů a systémové kompatibility pro následující architektury:

- ARM

- x86

- NVIDIA TEGRA

Testování musí ověřit správnou funkčnost ovladačů a konzistentní chování systému napříč podporovanými platformami.

(Zadavatel uvádí obchodní názvy z důvodu popisu současného prostředí. Nejedná se tak o požadavek na doplnění řešení konkrétní značky)

5. Testování správy certifikátů

Testování musí zahrnovat ověření mechanismu správy certifikátů, zejména:

- bezpečnou distribuci certifikátů na zařízení

- automatickou obnovu (renewal) certifikátů

- revokaci a zneplatnění certifikátů

- komunikaci zařízení s backendem založenou na certifikátech

- chování systému při expirovaných nebo kompromitovaných certifikátech

6. Testování skenování zranitelností

Dodavatel musí zajistit testování aplikace pro periodické skenování zranitelností, které ověří:

- detekci bezpečnostních chyb a zranitelností

- vyhodnocení rizik a jejich závažnosti

- generování přehledných bezpečnostních reportů

- konzistenci výsledků při opakovaném spuštění testů

7. Testování OSS compliance

Testování musí zahrnovat OSS compliance aplikaci, která:

- identifikuje open-source komponenty v EIP a souvisejících aplikacích

- rozpozná typy open-source licencí

- vyhodnotí licenční povinnosti a potenciální rizika

- generuje odpovídající výstupy a reporty

8. Testování kryptografické a licenční infrastruktury

Dodavatel musí provést testování systému pro správu kryptografických klíčů a licencí, které zahrnuje zejména:

- správu privátních a veřejných klíčů

- aktivaci licencí

- ověřování platnosti licencí

- kryptografické podepisování

- ochranu proti neoprávněnému použití a kopírování

- vazbu licencí na konkrétní zařízení a jeho kryptografickou identitu

9. Integrační a systémové testy

- Testy musí ověřovat spolupráci jednotlivých komponent EIP a jejich správné chování v rámci celého systému

- Testování musí zahrnovat:

  - běžné provozní scénáře

  - chybové a hraniční stavy

  - bezpečnostní scénáře

10. Dokumentace testů a výsledků

Dodavatel musí dodat kompletní dokumentaci testů a jejich výsledků, která bude zahrnovat:

- testovací strategii

- popis testovacích scénářů

- mapování testů na požadavky

- přehled výsledků testů (PASS / FAIL)

- identifikované nedostatky a doporučení

11. Jazykové požadavky

- Veškeré:

  - testovací scénáře

  - testovací skripty

  - komentáře

  - dokumentace testů a výsledků
musí být vypracovány v anglickém jazyce

12. Milníky harmonogramu služeb jsou:

- kompletní automatické otestování embedded části – cena bez DPH: …….

- kompletní automatické otestování cloudové části – cena bez DPH …….

- kompletní automatický integrační test pro EIP – cena bez DPH …….

- kompletní systémový test EIP – cena bez DPH …….

*cenu jednotlivých milníků doplní účastník řízení dle své nabídky. Součet čtyř uvedených milníku musí zcela odpovídat celkové nabídkové ceně uvedené v návrhu smlouvy. Nabídková cena každého milníku nesmí být menší, než 15 % z celkové nabídkové ceny dle smlouvy.

Účastník je povinen zpracovat Harmonogram služeb v souladu se zadávacími podmínkami včetně uvedení doby předání milníků.