Specifikace předmětu plnění
pro výběrové řízení s názvem:

„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti Astotec Automotive Czech Republic s.r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Technická specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Technický parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

| Vstřikolis vertikální – 2 kusy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celkový instalovaný příkon, včetně horkých vtoků | Max 45 kVa / pro 1ks | ANO/NE |  |
| Průměr šneku , odolnost nad 50% GF | Průměr 16-20mm | ANO/NE |  |
| Objem vstřiku (ccm) | 16-20ccm | ANO/NE |  |
| Vstřikovací tlak (MPa) | Min.245MPa | ANO/NE |  |
| Provedení | Plně elektrický vertikální lis s otočným stolem pro 2 spodní poloviny formy, kloubový uzávěr | ANO/NE |  |
| Průměr otočného stolu | Min.1000mm | ANO/NE |  |
| Světlá výška mezi otočným stolem a uzávěrem | Min. 630mm | ANO/NE |  |
| Integrované horké vtoky | Min. 12 zón | ANO/NE |  |
| Vzduchové ventily | Min. 8 ks | ANO/NE |  |
| Příprava na připojení externí hydraulické stanice | 2 ks (pro každou spodní polovinu formy, s plynulou regulací tlaku a rychlosti)ovládanou ze stroje | ANO/NE |  |
| Analogový výstup | Min. 3ks | ANO/NE |  |
| Euromap 67 | Ano | ANO/NE |  |
| Euromap 73 | Ano | ANO/NE |  |
| Euromap 77 | Ano | ANO/NE |  |
| Euromap 82.1 | Ano | ANO/NE |  |
| Pneumatické uzavírání jehel ve formě | Min. 4 okruhy | ANO/NE |  |
| Chlazení | Min. 2 okruhy | ANO/NE |  |
| Uzavírací síla | Min. 700 kN | ANO/NE |  |
| Přítlačná síla trysky | Min. 9 kN | ANO/NE |  |
| Středící kruhy | 100 mm | ANO/NE |  |
| Vstřikovací rychlost | Min.280mm/sec | ANO/NE |  |
| Velikost nástroje (mm) | Max. 480 x 350mm | ANO/NE |  |
| Výška nástroje min/max (mm) | 150/350mm | ANO/NE |  |

| Vstřikolis horizontální – malý |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celkový instalovaný příkon | Max. 50 kVa | ANO/NE |  |
| Průměr šneku , odolnost nad 50% GF | Min. 16 mm | ANO/NE |  |
| Objem vstřiku (ccm) | Min. 40ccm | ANO/NE |  |
| Provedení | Plně elektrický, kloubový mechanismus | ANO/NE |  |
| Vzdálenost mezi sloupky | Min. 350 x 350 mm | ANO/NE |  |
| Výška nástroje min/max (mm) | 150/450mm | ANO/NE |  |
| Integrované horké vtoky | Min. 16 zón | ANO/NE |  |
| Vzduchové ventily | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Příprava na připojení externí hydraulické stanice | 2 ks (pro každou polovinu formy, s plynulou regulací tlaku a rychlosti)ovládanou ze stroje | ANO/NE |  |
| Pneumatické uzavírání jehel ve formě | Min. 2 okruhy | ANO/NE |  |
| Chlazení | 8 okruhů (4xMP/4xFP) | ANO/NE |  |
| Uzavírací síla | Min. 700 kN | ANO/NE |  |
| Přítlačná síla trysky | Min. 18 kN | ANO/NE |  |
| Středící kruhy | 125 mm | ANO/NE |  |
| Vstřikovací tlak (MPa) | Min.200MPa | ANO/NE |  |
| Vstřikovací rychlost | Min.280mm/sec | ANO/NE |  |
| Euromap 67 | Ano | ANO/NE |  |
| Euromap 77 | Ano | ANO/NE |  |
| Euromap 82.1 | Ano | ANO/NE |  |
| Vzdálený přístup včetně sběru dat | Ano | ANO/NE |  |

| Automatizované pracoviště k vertikálnímu vstřikolisu 2x Zakládání iniciátorů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| dodávka kompletní automatizace pro zakládání zálisků do vertikálního vstřikolisu, tj. roboty, chapadla, periferní stanice, ochranné oplocení s bezpečnostními dveřmi, řídící systém, integrace, zprovoznění a CE certifikace | 2 ks | ANO/NE |  |
| celkový čas cyklu | max. 18 s | ANO/NE |  |
| ochranné oplocení součástí |  | ANO/NE |  |
| min. 1x dveře s bezpečnostním elektromagnetickým zámkem |  | ANO/NE |  |
| min. 1x pozice pro odložení vzorků pro kvalitu, ovládání pro požadavek odložení do skluzu pro kvalitu |  | ANO/NE |  |
| řídící systém pro řízení pracoviště a komunikaci s nadřazeným systémem, dotykový ovládací panel min 10“, volba receptur výroby. Systém včetně čtení přístupových karet RFID |  | ANO/NE |  |
| max. rozměr pracoviště 6000 x 6000 mm vč.vstřikolisu |  | ANO/NE |  |
| 1x hnaný pásový dopravník, příp. otočný stůl na výstupní plechovky na každém pracovišti | Min pro 6 plechovek | ANO/NE |  |
| Min.1 pozice na odhození zmetků, přístupná pouze klíčem |  | ANO/NE |  |
| příprava všech zálisků pomocí vibračních podavačů s protihlukovým zakrytováním a zajištěním proti pádu cizích těles do zásobníku |  | ANO/NE |  |
| min. zásoba ve vibračních podavačích 2 hodiny resp. 3 plechovky |  | ANO/NE |  |
| při přípravě iniciátorů do automatizace - elektrická kontrola polarity a správné natočení pro založení do kazetky a následně do formy |  | ANO/NE |  |
| ESD prostředí |  | ANO/NE |  |
| systémy pro rychlou výměnu chapadel a mezistanic na všech pozicích, kde je to potřebné |  | ANO/NE |  |
| na výstupu před plechovkou průletové čidlo nebo počítání z PLC, pro kontrolu počtu OK / NOK dílů v plechovce |  | ANO/NE |  |
| Pracoviště automatizace bude řešeno formou otočného stolu s příslušnými pracovními stanicemi, případně formou robotizovaného pracoviště |  | ANO/NE |  |
| Jednotlivé pracoviště musí splňovat následující kroky – kontrola polarity pinů, vložení iniciátoru do insertu, kontrola přítomnosti iniciátoru, nasazení plastové čepičky na kovovou kapsli iniciátoru, kontrola přítomnosti plastové čepičky, vložení iniciátoru do formy lisu, (8 kavitová forma), vyjmutí zastříknutých iniciátorů, finální kamerová kontrola, počítání OK kusů do balící jednotky (ESD dóza) Návrh řešení v příloze |  | ANO/NE |  |
| Periferie k lisům |  |  |  |
| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 3x dávkovač barviva (základní surovina + barvivo) | Ano | ANO/NE |  |
| 3x nasavač min. 1l (barvivo) vakuový | Ano | ANO/NE |  |
| 3x nasavač min. 6l (základní surovina) vakuový | Ano | ANO/NE |  |
| 3x nasávací jehla | Ano | ANO/NE |  |
| molekulární sušící zařízení se 3 sušícími zásobníky, s vakuovým řízením dopravy materiálu pro 3 stroje | Min 3x 50 l objem + řízení Spotřební materiál k montáži + ESD provedení | ANO/NE |  |
| 3x temperační zařízení 90°C (duo) nebo 6x temperační zařízení 90°C (single) | Ano | ANO/NE |  |
| Kompletní sada periferií včetně dopravy, montáže, instalace rozvodů( centrální rozvod), dokumentace a školení obsluhy. | Ano | ANO/NE |  |
| Vzdálený přístup včetně sběru dat | Ano | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele