

[image: image1.png]OPERACNI PROGRAM
TECHNOLOGIE A APLIKACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST





Tabulka Specifikace předmětu plnění
na veřejnou zakázku s názvem:
„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti VESPER FRAMES s.r.o. – Část 2 – Komplexní robotická výrobní linka“
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité robotické linky.
	Robotická linka

	Obchodní název nabízeného plnění:
	     

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Základní komponenty

	Portálový CNC robot pro obrábění
	ANO
	ANO/NE
	     

	Systém pro polohování a fixaci prvků
	ANO
	ANO/NE
	     

	Systém pro převracení a manipulaci s prvky
	ANO
	ANO/NE
	     

	Systém pro automatický transport materiálu
	ANO
	ANO/NE
	     

	Centrální řídicí systém
	ANO
	ANO/NE
	     

	Portálový CNC robot – technické parametry

	Mobilita portálu (pojezd po kolejnicích)
	ANO
	ANO/NE
	     

	Počet os CNC obrábění
	minimálně 5 os
	ANO/NE
	     

	Výkon hlavního vřetena
	minimálně 25 kW
	ANO/NE
	     

	Maximální otáčky vřetena
	minimálně 12 000 ot/min
	ANO/NE
	     

	Upínání nástrojů
	HSK 63F nebo HSK 80F
	ANO/NE
	     

	Maximální průměr nástroje
	minimálně 600 mm
	ANO/NE
	     

	Maximální hmotnost nástroje
	minimálně 30 kg
	ANO/NE
	     

	Rychlost pojezdu v ose X
	minimálně 30 m/min
	ANO/NE
	     

	Rychlost pojezdu v ose Y
	minimálně 35 m/min
	ANO/NE
	     

	Rychlost pojezdu v ose Z
	minimálně 30 m/min
	ANO/NE
	     

	Maximální rozměry obrobků

	Maximální délka obrobku
	minimálně 12 000 mm
	ANO/NE
	     

	Maximální šířka obrobku
	minimálně 4 000 mm
	ANO/NE
	     

	Maximální výška/tloušťka obrobku
	minimálně 400 mm
	ANO/NE
	     

	Maximální hmotnost obrobku
	minimálně 4 000 kg
	ANO/NE
	     

	Systém výměny nástrojů

	Automatický výměník nástrojů
	ANO
	ANO/NE
	     

	Minimální počet pozic pro nástroje
	20 pozic
	ANO/NE
	     

	Pozice pro kotouče průměr 800-1000 mm
	minimálně 1 pozice
	ANO/NE
	     

	Agregát pro montáž a spojování (volitelné rozšíření)

	Možnost instalace 4-osého agregátu pro montáž a opracování
	ANO
	ANO/NE
	     

	Minimální počet pozic pro zařízení
	6 pozic
	ANO/NE
	     

	Podpora nástrojů: hřebíkovačky, šroubováky, sponkovačky
	ANO
	ANO/NE
	     

	Možnost instalace frézy pro sádrokarton
	ANO
	ANO/NE
	     

	Systém převracení a upínání

	Hydraulické převracecí jednotky (Flip)
	ANO
	ANO/NE
	     

	Minimální počet převracecích jednotek
	6 jednotky (12 ramen)
	ANO/NE
	     

	Nosnost jednotlivého ramene
	minimálně 400 kg/m
	ANO/NE
	     

	Možnost ovládání jednotlivých skupin ramen
	ANO
	ANO/NE
	     

	Automatické upínací vakuové jednotky
	ANO
	ANO/NE
	     

	Transportní systém

	Válečkový dopravník pro podélný pohyb
	ANO
	ANO/NE
	     

	Délka aktivního dopravníkového systému
	minimálně 60 m
	ANO/NE
	     

	Nosnost dopravníkového systému
	minimálně 5 000 kg
	ANO/NE
	     

	Rychlost pohybu dopravníku
	0.5 - 15 m/min
	ANO/NE
	     

	Flexibilita a modularita (kritické hodnocení)

	Možnost sekvenční výroby různých typů prvků
	ANO
	ANO/NE
	     

	Variabilita konfigurace pracovních stolů
	ANO
	ANO/NE
	     

	Možnost zpracování nestandardních geometrií
	ANO
	ANO/NE
	     

	Podpora oboustranného obrábění bez změny pozice s obrácením
	ANO
	ANO/NE
	     

	Možnost budoucího rozšíření o další moduly
	ANO
	ANO/NE
	     

	Modulární konstrukční řešení komponent
	ANO
	ANO/NE
	     

	Řídicí systém a software

	CNC řídicí systém průmyslové kvality
	ANO
	ANO/NE
	     

	Software pro CAD/CAM zpracování
	ANO
	ANO/NE
	     

	Import dat z externích BIM/CAD systémů
	ANO
	ANO/NE
	     

	Síťové propojení všech komponent
	ANO
	ANO/NE
	     

	Možnost vzdálené diagnostiky a servisu
	ANO
	ANO/NE
	     

	Uživatelská dokumentace v anglickém, nebo českém jazyce
	ANO
	ANO/NE
	     

	Školení obsluhy v anglickém, nebo českém jazyce
	ANO
	ANO/NE
	     

	Elektrické přípojky

	Celkový příkon linky
	max. 200 kW
	ANO/NE
	     

	Napětí
	3x400V, 50Hz
	ANO/NE
	     

	Pneumatické přípojky

	Požadovaný tlak vzduchu
	minimálně 8 bar
	ANO/NE
	     

	Maximální spotřeba vzduchu
	specifikovat l/min
	ANO/NE
	     

	Provozní podmínky

	Provozní teplota
	15°C - 25°C
	ANO/NE
	     

	Dodací podmínky

	Dodávka kompletní nové linky
	ANO
	ANO/NE
	     

	Instalace a montáž na místě zákazníka
	ANO
	ANO/NE
	     

	Uvedení do provozu a nastavení
	ANO
	ANO/NE
	     

	Zkušební provoz s reálnou produkcí
	ANO
	ANO/NE
	     

	Předání dokumentace a certifikátů CE
	ANO
	ANO/NE
	     


Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.
V     dne      







_________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

[image: image1.png]

