Specifikace předmětu plnění

„Pořízení technologií do společnosti VAPALUG IN s.r.o.“

Část 1 – Výrobní linka na výrobu obkladů ze dřeva

- flexibilní výrobní linka k výrobě obkladů ze dřeva.

- jednotlivé stroje z linky použitelné v samostatném provozu.

- Prostor pro celou linku je 200 m2, v limitním rozměru 10 m šířka a 20 m délka.

- Výška stropu ve výrobních prostorách je 3,8 m.

- Jednotlivé stroje a zařízení mohou být sestaveny libovolně ve výše uvedeném prostoru, ale s podmínkou samostatného řízení a provozu.

- Celkový příkon využitelný pro stroje je specifikován vstupním jističem ve výši 2x 80 Amph.

- Podlaha ve výrobních prostorách je asfaltobetonová s možností ukotvení strojů do podlahy, tloušťka cca 35 cm.

- K lince bude zajištěno zadavatelem dostatečné množství tlakového vzduchu a zajištěno odsávání pilin a hoblin samostatným zařízením, dodaným zadavatelem.

- Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace ovládací řídící skříně. Vstupní napětí bude dovedeno zadavatelem.

Komponenty výrobní linky:

Obráběcí frézovací a rozmítací stroj:

- speciální stroj pro čtyřstranné opracování hrubých přířezů s následným rozmítáním kotoučovými pilami.

- dostatečné motorické vybavení s dostatečnou silovou hodnotou motorů, minimálně 2 motory, každý motor min. 10 kW

- celý stroj bude oplechovaný, s jednoduchým řízením.

- maximální výška zpracovávané dřevní suroviny je 60 cm a šířka 40 cm, délka od 50 do 400 cm.

Zkracovací stolová kotoučová pila s přítlakem:

- stolová zkracovací pila s přítlačným mechanismem, sloužící ke zkracování zpracovaného řeziva z frézovacího stroje.

- dostatečná motorová vybavenost (každý motor min. 8 kW) na zkracování řeziva o tloušťkách 50mm a šířkách do 700 mm.

- včetně přípravného a odkládacího obslužného pultu.

Štípačka dřevěných přířezů:

- rázová, nikoliv tlaková štípačka dřevěných přířezů, především z tvrdého dřeva.

- rozměr štípaného materiálu je maximálně hranol o délce 200 mm až 50 mm, výšce 445 až 220 mm a různých tlouštěk, minimálně 200 mm.

- součástí štípačky bude zásobník na hranolky a sběrný koš pro výrobky.

- hranolky do zásobníku budou vkládány ručně obsluhou.

- minimální počet rázů: 30 za minutu.

Lepicí zařízení a dopravník forem:

lepící zařízení tohoto charakteru a vybavení :

- tavný polyuretan /PUR/, celkový příkon 3 kw.

- rozšíření o funkci řízení nánosu a quantity control.

- instalování membránové sušičky vzduchu.

- průměr tanku 150mm , 4-6 kg lepidla , tavný výkon cca 3kg/h , dodávané množství čerpadlem 0-12 kg/hod.

- pracoviště spojeno flexibilní hadicí 5m s aplikační hlavou, řízení automaticky.

- celé zařízení konstrukčně spojit s dopravním stolem z nerezu, potaženým teflonovým povrchem. Tento stůl bude sloužit k lepení a bude obsahovat formy, které dodá zadavatel. Současně bude celý dopravní a manipulační stůl z nerezové oceli sloužit pro řezání sklosíťky, nad stolem umístit jednoduchou podélnou řezačku sklosíťky se zásobníkem a návinem 200 m a šířkou 160 až 300 mm.

- celé lepící a řezací zařízení s lepící hlavou spojit mobilními a flexibilními dopravními a manipulačními stoly o šířce 600 mm až 1100 mm a délce 1800 až 2500 mm.

- 2 stoly na mobilním principu, spojitelné podélně, za sebou nebo do pravého úhlu. Materiál nerez a teflonová vrstva v lepící části.

- součástí stolů požadujeme odformovací část, kde požadujeme odformování jednotlivých výrobků. Při použití výše uvedené technologie požadujeme otočnou odformovací hlavu s jednoduchým překlopením výrobků.

- rozměr překlápěcí hlavy je délka 960 mm, šířka 400 mm. Odformovací překlápěcí hlavu umístit na konec jednoho transportního stolu.

Řídící skříň

- jednoduché řízení jednotlivých zařízení s ovládáním a elektrickým jištěním.

- samostatné řízení vyžadujeme u frézovacího stroje, ostatní stroje řídit centrálně přes jističe a volby rychlostí posunu a výkonu.