Specifikace předmětu plnění

„Rozšíření technologického vybavení společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. - Část 2 – CNC dlouhotočný automat“

CNC dlouhotočné soustružnické centrum

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Počet řízených os | 7 |  |
| Max. obráběný průměr ve vřetenu | do 32 mm |  |
| Max. obráběný průměr v sekundárním vřetenu | do 32 mm |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C1 0,001 st. na ± 360st. | ANO |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C2 0,001 st. na ± 360st. | ANO |  |
| Délka obrábění | 300 mm |  |
| Pojezd osy X1 | 100 mm |  |
| Pojezd osy Z1 | 310 mm |  |
| Pojezd osy Y | 400 mm |  |
| Pojezd osy X2 | 380 mm |  |
| Pojezd osy Z2 | 300 mm |  |
| Rychloposuv | 32m/min. |  |
| Otáčky ve vřetenu | 8000 ot./min-1 |  |
| Otáčky na sekundárním vřetenu | 8000 ot./min-1 |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | 6000 ot./min-1 |  |
| Max. výkon na hlavním vřetenu | 7kW |  |
| Max. výkon na sekundárním vřetenu | 3 kW |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |
| Dopravník obrobků | ANO |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru stroje | ANO |  |
| Tvorba programů, technologie a odladění programů na stroji, včetně nástrojového vybavení (dle výkresové dokumentace Zadavatele – název výkresu Kotva č.v.6020 002, 6020 012, 6020 022, název výkresu CORE) – výkresová dokumentace bude dodavateli poskytnuta po předchozí žádosti – podrobněji popsáno v ZD | ANO |  |
| Chlazení řezného procesu je možné olejem, nebo řeznou kapalinou s koncentrací oleje 15-20% | ANO |  |