Specifikace předmětu plnění

Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost

TriLine s.r.o.

Část 2 – Ohraňovací CNC lis

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Lisovací síla | 1600 - 2000 kN |  |
| Délka ohranění | min. 3200 mm |  |
| Zdvih | min. 430 mm |  |
| Využitelná vestavná výška (včetně upínání) | min 610 mm |  |
| Možnost překřížení beranu | min±10mm |  |
| Volný průchod mezi stojany | min. 2670 mm |  |
| Vyložení | min.420 mm |  |
| Šířka stolu | max. 130 mm |  |
| Min. prostor zadního dorazu v X | min. 850 mm |  |
| Max. rychlost pohybu ve směru X | min. 1000 mm/sec |  |
| Maximální rychlost pohybu ve směru R | min. 300 mm/sec |  |
| Max. rychlost pohybu ve směru Z | min. 1000 mm/sec |  |
| Spěšný chod Y | min. 200 mm/s |  |
| Zpětný pohyb Y | min 200 mm/s |  |
| Přesnost osy Y | min. 0,01 mm |  |
| Přesnost osy X | min. 0,05 mm |  |
| Přesnost osy R | min. 0,1 mm |  |
| stroj s nejvyššími přesnostmi v osách X, R a Z1,Z2, tedy 4-osým zadním dorazovým systémem. | ANO |  |
| Bezpečnostní laserová závora umožňující max. využití rychlosti | ANO |  |
| Hydraulické, samocentrující upínání horního a dolního nástroje | ANO |  |
| Možnost automatického měření a korekce úhlů během procesu ohýbání | ANO |  |
| Obslužná plocha (obrazovka) řídicího systému v českém jazyce | ANO |  |
| Schopnost dálkové diagnostiky stroje přes integrovaný modem/internet | ANO |  |
| Řídící systém s 3D vizualizací a integrovaným numerickým, grafickým 3D programem | ANO |  |
| Software na offline programováni | ANO |  |
| Nástrojový systém WILA (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |