Specifikace předmětu plnění

Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost

TriLine s.r.o.

Část 1 – Vysekávací CNC lis

Elektrický děrovací / tvářecí lis nejvyšší produktivity a flexibility

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Formát 3000 x 1500 mm a delší s přesazením | ANO |  |
| Automatické přesazování bez ztráty přesnosti v ose X | ANO |  |
| Zpracovávaný materiál: Ocel tloušťky 0,5 – 6,4mm Nerez tloušťky 0,5 – 6,4mm Hliník tloušťky 0,5 – 6,4mm | ANO |  |
| Automatická výměna nástrojů | ANO |  |
| Počet rotačních nástrojových pozic | Min. 20 |  |
| Maximální počet nástrojů včetně sdružených (multitool) | Min. 200 |  |
| 360° rotace se všemi nástroji včetně sdružených (multitool) | ANO |  |
| Max. průměr 76,2 mm na všech nástrojových místech | ANO |  |
| Možnost seřizování a přípravy nástrojů během provozu stroje | ANO |  |
| Možnost jednoduché kontroly seřízení razníku vůči matrici | ANO |  |
| Možnost úbrusu razníku | Min. 6 mm |  |
| Aktivní mazání nástrojů a odsávání odpadu kvůli vysoké životnosti nástrojů | ANO |  |
| Tváření závitů do krčku, plného materiálu i zahloubení od M2,5 – M10 | ANO |  |
| Možnost využití technologie tváření a odjehlování rolnami, odjehlování od 0,8 – 4mm | ANO |  |
| Možnost ohýbání krátkých ohybů | ANO |  |
| Sled zdvihů při 1mm kroku | Min. 800/min. |  |
| Možnost nastavit přítlačnou sílu přidržovače | ANO |  |
| Automatické hlídání dílů procházejících klapkou | ANO |  |
| Řídící a programovací systém kompletně v českém jazyce | ANO |  |
| Schopnost dálkové diagnózy prostřednictvím servisního střediska – komunikace v českém jazyce | ANO |  |