Specifikace předmětu plnění

„Stolová vodorovná vyvrtávačka“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| CNC řídící systém světového výrobce (např. Fanuc, Siemens, Heidenhain) | ANO |  |
| Ruční ovládací kolečko k řídícímu sytému | ANO |  |
| Minimální rozměry upínací desky otočného stolu | 2100 x 1600 mm |  |
| Nosnost stolu | 19000kg |  |
| Pojezd v ose X | 3000 mm |  |
| Zdvih v ose Y | 2000 mm |  |
| Pojezd v ose Z | 1400 mm |  |
| Možnost konturového obrábění v ose B | ANO |  |
| Dosah vřetene za střed stolu | min. 200mm |  |
| Odměřování polohy osy B pomocí rotačního úhlového snímače s přesností min. 5“ | ANO |  |
| Přímé lineární absolutní odměřování polohy strojních skupin X,Y,W a Z | ANO |  |
| Pohony os X,Y,W a Z pomocí přesných kuličkových šroubů poháněných servomotory | ANO |  |
| Pohon stolu osa B 2x servomotor (Master- Slave) | ANO |  |
| Průměr pracovního vřetene | min. 130mm |  |
| Maximální otáčky vřetene | min. 2800ot/min |  |
| Minimální kroutící moment vřetena | 2500 Nm |  |
| Výkon hlavního motoru (vřeteníku) | min. 50kW |  |
| Výsuv pracovního vřetene osa W | min. 780mm |  |
| Zpevňovací příruba pracovního vřetene mm | min. 250 |  |
| Osvětlení pracovního prostoru vřeteníku při obrábění | ANO |  |
| Tepelná kompenzace pracovního vřetene osa W | ANO |  |
| Kuželová dutina vřetena s upínáním MAS BT 50 | ANO |  |
| Hlavní pohon asynchronní motor a automatická dvoustupňová převodovka s plynulou regulací otáček | ANO |  |
| Pracovní vřeteno s automatickým kleštinovým upínačem (hydromechanické) vybavené násobičem upínací síly | ANO |  |
| Vysokotlaké chlazení s automatickou regulací | min. 60 bar |  |
| Nízkotlaké chlazení | min. 4bar |  |
| Automatická výměna nástrojů | min. 55 pozic |  |
| Obrobková sonda rádiová | ANO |  |
| Přístroj na měření opotřebení nástroje | ANO |  |
| Vynašeč třísek článkový | ANO |  |
| Centrální olejové mazání lineárního vedení a náhonových mechanizmů | ANO |  |
| Teleskopické ochranné kryty všech os | ANO |  |
| Hydraulický agregát | ANO |  |
| Klimatizace elektrorozvaděče | ANO |  |
| Příprava na vzdálenou diagnostiku (internet) | ANO |  |
| Pevná zástěna (kabina ) obsluhy stroje | ANO |  |
| Školení obsluhy a údržby stroje | min. 3dny |  |
| Stroj musí být v souladu s UVV, VDE, IEC a ES prohlášením o shodě | ANO |  |
| Doprava stroje na místo DAP ČR | ANO |  |
| Kompletní instalace stroje včetně vybudování základu v místě plnění zakázky v prostorách zadavatele (včetně bouracích prací nezbytného rozsahu ve stávající podlaze a odvoz a uložení suti a původního podkladového materiálu) a kotevního materiálu (mimo podlívací hmotu) | ANO |  |
| Kompletní dokumentace ke stroji včetně návodu na obsluhu a údržbu stroje | ANO |  |