| Popis nabízeného plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Požadované parametry | Dodavatelem nabízené parametry |
| Funkční model tepelného čerpadla vzduch/voda název nabízeného plnění | Jmenovitý tepelný výkon při A+7/W35 - min. 5,5 kW | konkrétní údaj |
|  | Topný faktor při ČSN EN 14511při A7/W35 - min. 3,8 | konkrétní údaj |
|  | Jmenovitý tepelný výkon při A-7/W35 - min. 6,5 kW | konkrétní údaj |
|  | Topný faktor při ČSN EN 14511při A-7/W35 - min. 2,7 | konkrétní údaj |
|  | Typ kompresoru - hermetický šroubový kompresor | ANO / NE |
|  | objem integrovaného zásobníku na TUV - min 200l | konkrétní údaj |
|  | Akustický výkon venk. jednotky dle ČSN EN 12102 v nočním režimu při A7/W55 – max. 52 dBA. | konkrétní údaj |
|  | Diagnostika systému chladícího okruhu | ANO / NE |
| Funkční model tepelné čerpadlo země /voda název nabízeného plnění | Jmenovitý tepelný výkon při B0/W35 - min. 7,6 kW | konkrétní údaj |
|  | Topný faktor při ČSN EN 14511při B0/W35 - min. 4,7 | konkrétní údaj |
|  | Typ kompresoru - hermetický šroubový kompresor | ANO / NE |
|  | Akustický výkon při B0/W35 dle ČSN EN 12102 – max. 41 dBA | konkrétní údaj |
|  | max. výstupní teplota 65°C (při 0°C) | konkrétní údaj |
|  | Diagnostika systému chladícího okruhu | ANO / NE |
| Měřící zařízení účinnosti tepelného čerpadla název nabízeného plnění | Sada rozšíření regulace pro měření účinnosti tepelného čerpadla, 2 ks | ANO / NE |
| Měřiče tepla název nabízeného plnění | Měřič tepla DN 20 WM- Bus, 4ks | ANO / NE |
|  | Odečtová sada WM-Bus, 1ks | ANO / NE |
| Kondenzační kotel vysoceobjemový název nabízeného plnění | Plynový kotel kondenzační - stacionární | ANO / NE |
|  | Max. výkon 35 kW při 50/30°C | ANO / NE |
|  | Hmotnost – min. 120kg | konkrétní údaj |
|  | Maximální výstupní teplota 95°C | ANO / NE |
|  | objem kotlové vody – min. 45l | konkrétní údaj |
|  | Bez kotlového čerpadla | ANO / NE |
|  | Automatická adaptace na kvalitu spalovaného média | ANO / NE |
|  | možnost dálkového ovládání přes internet (kabel/WiFi) | ANO / NE |
| Kondenzační kotel nízkoobjemový název nabízeného plnění | Plynový kotel kondenzační- závěsný | ANO / NE |
|  | Max výkon 20 kW při 50/30°C | ANO / NE |
|  | Modulační rozsah – min. 1:8 | ANO / NE |
|  | Hladina akustického tlaku při jmenovitém tep. výkonu - max. 42 dBA | konkrétní údaj |
|  | Hmotnost – min. 40 kg | konkrétní údaj |
|  | Normovaný stupeň využití při teplot. spádu 40/30°C – min. 97% (Hs) | ANO / NE |
|  | Objem kotlové vody - min. 1,8l | konkrétní údaj |
|  | automatická adaptace na kvalitu spalovaného média | ANO / NE |
|  | barevný dotykový display regulace zařízení | ANO / NE |
|  | možnost dálkového ovládání přes internet (kabel/WiFi) | ANO / NE |
| Měřící zařízení účinnosti kondenzačního kotle název nabízeného plnění | Měřící zařízení pro kotle a rekuperační jednotky s anemometrem a teploměrem a sadou trychtýřů | ANO / NE |
|  | Přímé zobrazení objemového průtoku, rychlosti a teploty | ANO / NE |
| Spalinový systém nerez/plast pro kondenzační kotle název nabízeného plnění | Měřící kus s 2 měřícími otvory, D80/125, 1ks | ANO / NE |
|  | Trubka s hrdlem 0,5m, D80/125, 1ks | ANO / NE |
|  | Měřící kus s 2 měřícími otvory, D60/100, 2ks | ANO / NE |
|  | Trubka s hrdlem 0,5m, D60/100, 3ks | ANO / NE |
|  | T-kus s měř. otv. reduk. (na 125/180), 1ks | ANO / NE |
|  | Kotlová redukce, 5ks | ANO / NE |
|  | Klapka 125/80, 2ks | ANO / NE |
|  | Trubkový díl 87° odbočkou 60/100-1m, DN125/180, 3ks | ANO / NE |
|  | Revizní T-kus s odtokem DN125/180, 1ks | ANO / NE |
|  | Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40 mm, 1ks | ANO / NE |
|  | Trubka s hrdlem 1m, D125/180, 2ks | ANO / NE |
|  | Koleno 45°DN125/180, 2ks | ANO / NE |
|  | Trubka s hrdlem nerez 0,25m, D125/180, 1ks | ANO / NE |
|  | Pateční koleno nerez 87°s konzolou nerez DN125/180, 1ks | ANO / NE |
|  | Krycí deska dvojdílná nerez DN125/180, 1ks | ANO / NE |
|  | Revizní T-kus nerez DN125/180, 1ks | ANO / NE |
|  | Trubka s hrdlem nerez 1m DN 125/180, 7ks | ANO / NE |
|  | Vyústění s přisáváním nerez DN125/180, 1ks | ANO / NE |
|  | Stěnová objímka nerez zesílená DN125/180, 2ks | ANO / NE |
| Rekuperační jednotka název nabízeného plnění | Rekuperační jednotka s vestavěným by-passem, 1ks | ANO / NE |
|  | max. objemový tok vzduchu - min. 290m3/hod | konkrétní údaj |
|  | Protiproudý výměník, 1ks | ANO / NE |
|  | Stupeň rekuperace tepla podle DIBt - min 85% | konkrétní údaj |
|  | Stupeň změny teploty podle ČSN EN 308:1997 - min 93% | konkrétní údaj |
|  | Vzdálené ovládání s grafickým panelem a časovým programem, 1ks | ANO / NE |

| Cenová kalkulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Celková cena bez DPH |
| 1 | Funkční model tepelného čerpadla | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 2 | Funkční model tepelného čerpadla | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 3 | Měřící zařízení účinnosti tepelného čerpadla | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 4 | Měřiče tepla | ks | ……………….. | 4 | ……………….. |
| 5 | Kondenzační kotel vysoce objemový | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 6 | Kondenzační kotel nízkoobjemový | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 7 | Měřící zařízení účinnosti kondenzačního kotle | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 8 | Spalinový systém nerez/plast | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |
| 9 | Rekuperační jednotka | ks | ……………….. | 1 | ……………….. |

V ……………………… dne …………..

……….………………………………………………

Jméno, příjmení, funkce