Inovace nového upínače pro frézování ve společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o. – dodávka brusky

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

CNC portálová rovinná bruska

- Součástí dodávky předmětu plnění je průvodní dokumentace ke stroji v českém jazyce v rozsahu vyhotovení:

- uživatelský návod pro stroj (dvojí vyhotovení)

- příručka pro uživatele řídícího systému (dvojí vyhotovení)

- uživatelská příručka programování (dvojí vyhotovení)

- protokol o kvalitě (jedno vyhotovení)

- revizní zpráva o měření – ČSN EN 60 204-1 (jedno vyhotovení)

- prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. (jedno vyhotovení)

- dodací a balící list (jedno vyhotovení)

|  | Popis | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukční provedení | Dvou stojanové portálové |  |
|  | Pozice uložení vřetene | Horizontální |  |
|  | Systém mazání stroje | Automatický |  |
|  | Základní skelet brusky | Litinový nebo granitový |  |
|  | ROZMĚR STOLU příčně x podélně | Min. 1000 x 2000 mm |  |
|  | Pojezd v podélné ose | Min. 2100 mm |  |
|  | Max. zatížení prac. stolu | Min. 3800 kg |  |
|  | Podélné vodící plochy stolu | v provedení „dvojitých V“ |  |
|  | posuv stolu řešen | hydraulicky |  |
|  | Max. rychlost posuvu stolu | Min. 25 m/min |  |
|  | Plynulá regulace rychlosti posuvu stolu | ANO |  |
|  | Zregulovaná min. rychlost | Minimálně rovna nebo nižší 5 m/min |  |
|  | Dosažitelná rovinnost broušení v pracovní ploše 1000 x 2000 mm | Min. 0.03 mm |  |
|  | Pojezd v příčné ose | Min. 1100 mm |  |
|  | Max. rychlost posuvu v příčné ose | Min. 3 m/min |  |
|  | Plynulá regulace rychlosti posuvu v příčné ose | ANO |  |
|  | Odměřování v příčném posuvu | Lineární pravítko |  |
|  | Posuv v příčném posuvu řešen | Kuličkový šroub |  |
|  | Přesnost posuvu v příčném posuvu | Min. 0,001 mm |  |
|  | přísuv(inkrement) v příčném posuvu | Min. 0,001 mm |  |
|  | Výška osy vřetene od stolu | Min. 1000 mm |  |
|  | Max. rychlost ve svislém posuvu | Min. 2 m/min |  |
|  | Odměřování ve svislém posuvu | Lineární pravítko |  |
|  | Posuv ve svislém posuvu řešen | Kuličkový šroub |  |
|  | Přesnost posuvu ve svislém posuvu | Min. 0,001 mm |  |
|  | přísuv(inkrement) ve svislém posuvu | Min. 0,001 mm |  |
|  | Výkon motoru vřetene | Min. 11 kW |  |
|  | Otáčky vřetene (ot/min) | min. 1100 ot/min |  |
|  | Plynulá regulace otáček | ANO |  |
|  | Zregulovaná min. rychlost | Minimálně rovna nebo nižší 100 ot/min |  |
|  | Základní rozměr brusného kotouče: venkovní průměr x šířka | Min. 500 mm x 100 mm |  |
|  | brusný kotouč pro broušení ocelí tř. 11 | 1 kus |  |
|  | brusný kotouč pro broušení nerez. ocelí | 1 kus |  |
|  | Příruba pro brusný kotouč | 3 kusy |  |
|  | Systém automatického vyvažování kotouče | Integrován v horizontální hlavě |  |
|  | Vyvažovací stojánek brousícího kotouče | 1 kus |  |
|  | Vyvažovací hřídel brousícího kotouče | Ano |  |
|  | Orovnávací zařízení | Kompenzace a kalkulace s orovnávání v programu broušení |  |
|  | Umístění orovnávacího zařízení | Nad kotoučem |  |
|  | Odměřovací sondy | Odměřovací obrobková sonda s výstupem do řídícího systému |  |
|  | Krytování stroje | Kabinové krytování |  |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
|  | Odsávání emulzní mlhy z prac. Prostoru stroje | ANO |  |
|  | Nádrž chladící kapaliny | Min. 300 l |  |
|  | Filtrační jednotka chladící kapaliny | Odvíjený papírový filtr s elektromagnetickým separátorem |  |
|  | Systém chlazení / udržování stálé teploty hydraulického oleje | ANO |  |
|  | Čištění prac. prostoru stroje | Ruční oplachovací pistole |  |
|  | Řídící systém stroje | V českém prostředí s dialog. programováním. |  |
|  | Programy pro naprogramování broušení rovinných ploch, drážek, tvarů a orovnání kotouče. | ANO |  |
|  | Pracovní režimy | Minimálně: ruční režim a automatický dle zvoleného programu |  |
|  | El. Ruční kolečko | podmínkou |  |
|  | Nářadí | Základní sada nářadí pro údržbu stroje |  |