Specifikace předmětu plnění

„Technologie pro plnění lahví produkty z moštových hroznů“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Kompletní technologie plnění bez přístupu vzduchu (asistence inertního plynu N nebo CO²), redukce oxidace Až do 0,17 mg O2/l vína | ANO |  |
| Stroje (vystřikovačka i plnící linka) jsou propojené v jednom kompaktním monobloku | ANO |  |
| Maximální délka sestavy | Max. 4 m |  |
| Možnost 5-ti uzávěrů v jednom stroji (korek, korunka, VinoLok, šroubový a narážecí uzávěr) | ANO |  |
| Sanitace plniče: kombinace chemie a páry | ANO |  |
| Vestavěná sada pro sanitaci plniče | ANO |  |
| Možnost sanitace plniče až do teploty | 115°C |  |
| Možnost plnění různých druhů potravinářských tekutin (mošty, víno, oleje…) | ANO |  |
| Možnost plnění při rozlišných teplotách tekutin | Od 1°C do 85°C |  |
| Ofuk hrdla, vakuová pumpa, odsávání korkového prachu | ANO |  |
| Silnostěnný tank plniče s vysoce leštěným povrchem | ANO |  |
| Kontrola hladiny plnění s přesností | Max. ± 0,5mm |  |
| Plynulá elektronická regulace výkonu | ANO |  |
| Antijamming - automatické vypnutí stroje v případě kumulace lahví | ANO |  |
| Nerezové provedení | ANO |  |
| Možnost elektronické počítadlo lahví | ANO |  |
| Bezpečnostní zakrytování stroje dle norem CE | ANO |  |
| Požadavky na výkon vystřikovací a plnící linky: |  |  |
| Max. výkon v lahvích | 1200ks/h |  |
| Max. výkon průtoku v litrech | 750 l/h |  |