Specifikace předmětu plnění

„Inovace ve společnosti ENVITES, spol. s r.o. – dodávka svařovacího polohovadla“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Rozměry stroje - délka | max. 6000 mm |  |
| - šířka | max. 3000 mm |  |
| - výška | max. 5000 mm |  |
| Počet řízených os | 3 |  |
| Pohon v osách X a Y | elektrický |  |
| Pohon v ose Z | Elektrický / hydraulický |  |
| Ovládání | Dálkové, start / stop s plynulou regulací |  |
| Nosnost | min. 10000 kg |  |
| Úhel otáčení v ose X | Nekonečně otočné |  |
| Úhel otáčení v ose Y | Nekonečně otočné |  |
| Výška lícní desky od podlahy (spodní poloha) | max. 850 mm |  |
| Výška lícní desky od podlahy (horní poloha) | min. 2100 mm |  |
| Průměr otáčení kolem osy Y | min. 5000 mm |  |
| Průměr lícní desky | min. 900 mm |  |
| Rychlost otáčení kolem osy X | Nejnižší otáčky 0,03-0,5ot./min. Nejvyšší otáčky 0,7-1 ot./min. |  |
| Rychlost otáčení kolem osy Y | Nejnižší otáčky 0,03-0,5ot./min. Nejvyšší otáčky 0,6-1 ot./min. |  |
| Rychlost pohybu v ose Z | Min. 500 mm/min. |  |
| Okolní teplota pracovního okolí | 5-45° celsia |  |
| Vlhkost pracovního prostředí | min. 80% |  |
| Celkový maximální příkon stroje | 12 kW |  |
| Elektrické jištění stroje | max. 32 A |  |
| Možnost přesunu ramene do těžiště otáčení | Ano |  |
| Nutnost kotvení stroje do podlahy | Ne |  |
| Počet instalovaných zařízení za posledních 5 let | 3 |  |