REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA KRŮTÍ FARMĚ SPOLEČNOSTI IMMIKO CZ s.r.o.

DOKUMENTACE OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

údaje o stavbě

název stavby:	Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o.

místo stavby:				Medlov 217, 664 66

č.p. 206/289, 206/287, 206/7, 206/286 zastavěná plocha a nádvoří

předmět PD:	Ohlášení stavebních úprav na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o.

údaje o stavebníkovi

investor:				IMMIKO CZ s.r.o.

zastoupený:				Ing. Tomáš Zelenka

sídlo:					Medlov 217, 664 66

IČ:					26081814

údaje o zpracovateli projektové dokumentace

zpracovatel:				ateliér A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 61500  Brno

tel: 548216533, 604649687

e-mail:	arch77@arch77.cz , www.arch77.cz

zodpovědný projektant:			Ing. arch. Zdeněk Bureš

sídlo:					Brno, Ježkova 2, 638 00 Brno

IČ:					60552158

Autorizace:				ČKA 01461

Dílčí části dokumentace a její zpracovatelé:

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Zdeněk Bureš (bures@arch77.cz, tel.: 604 649 687 )

Ing. Petr Málek (malek@arch77.cz, tel.: 774 864 464)

D.1.3. PBŘ – VIZ ČÁST DSP	Ing. Vojtěch Vinohradský, (603252104)

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.a) ELEKTROINSTALACE	Ing. Miroslav Kadrnožka (739219936)

D.1.4.b) ZTI a PLYN	Ing. Pavel Stavjaník (773117557, p.stavjanik@gmail.com )

D.1.4.c) VYTÁPĚNÍ	Ing. Josef Hejč (724925292, jhejc@sudop-brno.cz )

OBSAH

1.	Požadavky na zpracování a použití dokumentace	5

2.	Účel objektu	7

3.	Popis stávajícího stavu	7

4.	Bourací práce	7

5.	Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení	7

6.	Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

7.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy	7

8.	Technické a konstrukční řešení objektu	8

A.	Geologické a hydrogeologické poměry	8

B.	Zemní práce, základové konstrukce	8

C.	Konstrukční systém stavby	9

D.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	10

E.	Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících	10

F.	Všeobecné požadavky a upozornění	10

- Požadavky na zpracování a použití dokumentace

Veškerá navrhovaná řešení splňují platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN EN, ČSN dále musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.

Všechny citované normy v této DSP+DPS jsou závaznými pro tuto stavbu.

Při zpracování byly použity zejména tyto předpisy a normy:

- zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 28.12. 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany  zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- zákon č. 268/2009 Sb	O obecných technických požadavcích na výstavbu

- zákon č. 398/2009 Sb.	O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami           s omezenou schopností pohybu a orientace

- zákon č. 137/2004 Sb.	Hyg. požadavky na stravování

- zákon č. 383/2001 Sb.	O podrobnostech nakládání s odpady

- zákon č. 185/2001 Sb.	O odpadech

- Textová, výkresová i tabulková část dokumentace DSP + DPS tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel PD, který poskytne vysvětlení/technickou pomoc.

- Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé musí seznámit s DSP + DPS v návaznosti na výkaz výměr/soupis prací, dodávek a služeb, a na základě těchto kompletních informací části díla ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele PD, který poskytne vysvětlení. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel.

- Po vybrání konkrétních dodavatelů a prvků musí být zpracována podrobná koordinace veškerých rozvodů stavby.

- Veškeré materiály ovlivňující estetické a užitné vlastnosti stavby podléhají odsouhlasení/vzorkování s projektantem a investorem projektu.

| ČSN 73 4055 | Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů |
| --- | --- |
| ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| ČSN 73 6114 | Vozovky místních komunikací |
| ČSN 74 3282 | Ocelové žebříky. Základní ustanovení |
| ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení |
| ČSN 73 0532 | Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - požadavky |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory |
| ČSN 73 0834 | Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) |
| ČSN 73 1901 | Navrhování střech. Základní ustanovení |
| ČSN 73 0601 | Ochrana staveb proti radonu z podloží |
| ČSN 734108 | Šatny, umývárny, záchody |
| ČSN 734201 | Komíny a kouřovody |
| ČSN 730602 | Ochrana staveb proti radonu z materiálů |
| ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné |
| ČSN 74 4505 | Podlahy. Společná ustanovení |
| ČSN 74 4507 | Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah |
| ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Požadavky |
| ČSN EN 1995 | Navrhování dřevěných konstrukcí. |
| ČSN 73 2810 | Dřevěné stavební konstrukce - provádění |
| ČSN P ENV 1996 | Navrhování zděných konstrukcí |
| ČSN EN ISO 9431 | Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu |
| ČSN 73 0202 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení |
| ČSN P 73 0600 | Hydroizolace staveb. Základní ustanovení |
| ČSN 73 0602 | Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů |
| ČSN 49 6100 | Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení |
| ČSN EN ISO 12944 | Nátěry ocelových konstrukcí. |
| ČSN EN ISO 7519 | Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části |
| ČSN EN ISO 11091 | Výkresy pozemních staveb - kreslení zahradních úprav |
| ČSN EN ISO 6946 | Stavební prvky a stavební konstrukce |
| ČSN 73 3050 | Zemní práce |

Předepsané zkoušky:

ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené platných zákonů.

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů.

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.

- Účel objektu

Účelem stavby je realizace energeticky úsporných opatření v administrativní budově na krůtí farmě společnosti IMMIKO cz s.r.o. Jedná se o souhrn několika opatření včetně zateplení obvodového pláště a podhledu, zateplnění obvodového pláště a střechy spojovacího krčku, výměna okenních a dveřních výplní, úprava systému vytápění objektu, osazená náhradního zdroje energie a drobné stavební úpravy v interiéru objektu.

- Popis stávajícího stavu

Stávající objekt je administrativní budovou k halám pro odchov a výkrm krůt společnosti ZELENKA s.r.o. Objekt je vystavěn z cihel plných a z plynosilikátových tvárnic celkové tloušťky 300 mm. Zastřešení je tvořeno plechovou sedlovou střechou bez dodatečného zateplení. Výplně otvorů jsou cca z 50% tvořeny stávajícími dřevěnými zdvojenými okny a také nově vyměněnými plastovými okny. Přesný rozsah je znázorněn ve výkresové části. Vratové otvory jsou dřevěné dvoukřídlé. Pracuje zde nepravidelně 6 osob.

- Bourací práce

Veškerý rozsah bouracích prací je znázorněn ve výkresové části a je přílohou této dokumentace. Jedná se o demontáže stávajících dřevěných okenních a vratových výplní, drobné zámečnické prvky na fasádě, parapety, elektroinstalace,atd.

V interiéru se jedná o přestavbu sociálního zázemí pro kanceláře, výměnu osvětlení, způsobu vytápění a podhledů. Během výměny podhledů se provede nové zateplení a sníží se tak energetická náročnost objektu.

Před započetím KZS je nutno počítat s vyspravením 10% plochy fasády. Stávající omítovinu je nutné opatřit hloubkovou penetrací pro zvýšení soudržnosti povrchů. Otryskání povrchu fasády nebo mechanické očistění tlakovou vodou. Omítka - zapravení výtluk hrubou maltou následně se provede hloubková penetrace omítky. Po vystavení lešení bude detailně zhodnocen stav stávající fasády. Fásáda nepřiléhající ke zdivu bude muset být odstraněna, spáry ve zdivu proškrábány. Dále pak zdivo nově našpricováno a nahrubováno.

Veškeré konstrukce plastových okenních a dveřních výplní, které nebudou měněny musí být před započetím stavebních úprav ochráněny před mechanickým poškozením vhodným zakrytím.

- Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení

Do architektonického řešení zemědělského areálu nebude nijak zasahováno. Jedná se pouze o zateplení objektu, novou fasádu a výměnu stávajících dřevěných výplní otvorů za nové plastové.

V dispozici objektu dojde k posunu dvou příček a k probourání nových dveřních otvorů a vytvoření tak komfortnějšího sociálního zázemí objektu.

- Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o soukromé firemní objekty. Neuvažuje se zde žádný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy

Kapacity, užitkové plochy ani obestavěný prostor se modernizací stavby nemění.

Výpočet množství splaškových vod dle ČSN EN 12056-2

Denní průtok splaškových vod bude shodný se spotřebou pitné vody. Splaškové vody z objektu budou běžně znečištěné, bez zvláštních nároků na čistění.

|  | denní potřeba vody | počet hodin | součinitel hodinové nerovnoměrnosti | průtok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | h | - | m3/h |
| minimální hodinový průtok | 0.48 | 24.00 | 0.60 | 0.01 |
| maximální hodinový průtok | 0.48 | 24.00 | 2.20 | 0.04 |

| Výpočtový průtok vody, budovy pro bydlení, administrativa, provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| armatura | výtokový ven til | umyvadlo | dřez | bidet | vana | sprcha | nádržkový splachovač | tlakový spla chovač |
| jmenovitý výtok | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| počet | 1 | 5 | 1 |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 |
| Qd | l/s |  |  |  | 0.40 |  |  |  |

- Technické a konstrukční řešení objektu

## A_Geologické a hydrogeologické poměry

Zájmové území se z regionálně geologického hlediska nachází v oblasti čelní karpatské předhlubně budované neogenními sedimenty spodního badenu. Litologicky se jedná o šedé až zelenavě šedé, jemně slídnaté, jemně až silně jemně písčitými vápnitými jíly, které se střídají s polohami jemnozmných písků, které jsou častější na bázi tohoto souvrství. Tato neogenní souvrství jsou ve větších hloubkách v podloží kvartemích pokryvů. Pro nadložní sedimenty je charakteristická značná heterogenita geologického prostředí, poměrná horizontální stratigrafie, kdy se často střídají vrstvy a vrstvičky soudržných a nesoudržných sedimentů. U těchto aluviálních sedimentů je patmá vrstevní a zrnitostní gradace. Vývoj studovaného území ve čtvrtohorách byl pod vlivem silných klimatických oscilací - střídaní chladných a teplých období. Zařezávání vodních toků bylo v chladných obdobích přerušeno fázemi akumulace, což bylo příčinou vzniku rozsáhlých teras. Periglaciální pochody se silně uplatňovaly a byly příčinou vzniku tzv. periglaciálního reliéfu. Se širokými plochými údolími vyplněnými periglaciálními sedimenty a se zaoblenými hřbety měkkých tvarů. V holocénu denudační pochody ve srovnání s pleistocénem značně zeslábly. Na vývoj povrchových tvarů v kvartéru má výrazný vliv klimatická oscilace, činnost vodních toků a v nemalé míře též větru. Kvartémí souvrství je v závislosti na morfologii území budováno svahovými, eolickými a fluviálními sedimenty. Svahové sedimenty jsou rozšířeny v oblasti pahorkatin a jsou zastoupeny pestrou škálou zemin zmitostně náleŽejících středně (popř. nízce) plastickým jílům s proměnlivou příměsí písčité frakce a ostrohrarrných úlomků matečné horniny frakce štěrk-kámen. Spraše a sprašové hlíny, místy s úlomky homin a ojediiněle přecházející do navátých písků, se ukládaly v průběhu celého pleistocénu. Jsou tvořeny jílovitými, místy prachovitopísčitými hlínami. Místy jsou částečně přemístěny a vytvářejí akumulace fluviodeluviálních sedimentů. Litologicky se jedná především o hlinitopísčité sedimenty, případně ronové hlíny. Tyo sedimenty mají větší rozsah v měkkých terénech budovaných převážně sprašemi. Nivy současných potoků jsou tvořeny písčitými a převážně hlinitými sedimenty,  které překrývají písčité štěrky.

## B_Zemní práce, základové konstrukce

Zemní práce nebudou během realizace energetických úspor prováděny.

## C_Konstrukční systém stavby

Zateplení objektu

Parametry systému

Bude použit certifikovaný zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací z fasádního polystyrénu EPS 70 F nebo minerální vaty tl. 140 mm dle výkresů. Parapety, ostění a nadpraží oken je třeba zateplit izolantem alespoň v tl. 20-40 mm (extrudovaný polystyren, XPS 200 atp.). Podhled bude zvrchu zateplen minerální vatou v tloušťce 200 mm ve vytápěných místnostech a 120 mm sendvičovým panelem v nevytápěných místnostech. Před zateplením bude provedeno vyspravení povrchů stávajících fasád a stropní konstrukce podhledů. Stávající dřevěné podhledy nutno opatřit z vrchu roznášecími fošnami a lávkami.

Z hlediska tepelně technických vlastností systém jako celek patří do skupiny tepelné vodivosti 040.

Příprava podkladu

Podklad musí být únosný, rovný (tolerance +-10 mm), zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot a ulpěných nečistot. V případě potřeby očistit podklad tlakovou vodou případně i mechanicky. Pro únosný, ale zvětralý podklad nutno po očištění použít hloubkovou penetraci.

Poškozené a výrazně narušené stávající části fasád nebo je nutno sanovat. Stejně tak poškozené omítky, mastné a odloupané malby na stropech 1PP a 2NP nutno oškrábat.

Připevnění zateplovacího systému

Na únosný podklad bude systém v souladu s předpisy výrobce pro kotvení systému připevněn lepením a talířovými hmoždinkami.

Lepení izolantu

Systém bude založen na terénu na zakládací liště odpovídající tloušťce izolantu. Lišta musí být založena vodorovně a v případě nerovnosti podkladu podložena v místech kotevních hmoždinek plastovými podložkami. Jednotlivé díly lišty jsou spojeny do zakládacího pásu plastovými soklovými spojkami. Kotvení lišty je pomocí zatloukacích hmoždiněk 3ks/m.

Pro minerální podklad (beton, omítka) bude k lepení použit lepící tmel nanesený bodovou metodou (lepící hmota bude nanesena po obvodě polystyrénové desky a pak bodově v ploše – dle technologického postupu systému, minerální vata se lepí celoplošně), boční hrany desek nesmí být znečištěny. Desky jsou lepeny na tupo do vazby s min. přesahem vazby 200 mm, spáry mezi deskami do 10 mm vypěnit PU pěnou, nad 10 mm vyplnit odřezky z tepelného izolantu. Minimální pokrytí desek lepícím tmelem pro správnou funkci systému je 40%. V případě vyrovnání nerovnosti deskami je nutno pro následné lepení izolantu použít speciální tmel. Rovnost lepení desek kontrolovat min. 2 m latí, nerovnosti strhnout brusným hladítkem. Při lepení dodržovat technologické předpisy výrobce, především teplotu nad 5°C.

Kotvení hmoždinkami

Po vyschnutí lepícího tmelu kotvit izolant talířovými hmoždinkami. Průměr vrtaného otvoru 8 mm.

Navržený počet hmoždinek (upřesnit dle dodávaného systému a požadavků výrobce) min. 6ks/m2 v ploše a 9ks/m2 při okraji budovy.

Armovací vrstva

Je tvořena armovacím tmelem, naneseným na izolant ve vrstvě cca 3 mm. Do tmelu bude začerstva vložena síťka ze skelné tkaniny s přesahem min. 100 mm tak, aby byla v horní třetině vrstvy a po zahlazení vrstvy kryta tmelem. V rozích otvorů budou vloženy diagonálně čtverce z tkaniny min. 250/250 mm. Min. tl. armovací vrstvy ve vyschlém stavu je 2 mm.

Pro zpevnění ostění a rohů budovy budou před nanesením armovací vrstvy vloženy do tmelu rohové hliníkové lišty s tkaninou.

Při zpracování armovací vrstvy je nutno dbát pokynů výrobce, především tmel nezpracovávat pod přímým slunečním zářením a při větrném počasí respektovat výrazně kratší dobu zpracování. Během zpracování nesmí teplota klesnout pod +5°C.

Vysýchání armovací vrstvy probíhá podle počasí 12 – 72 hodin.

Povrchová vrstva

Finální vrstvu zateplovacího systému tvoří tenkovrstvá probarvená silikátová omítka zrnitosti 1,5 mm, zatočená. Jedná se o tvrdou, vysoce paropropustnou a odolnou omítku standardně zpracovatelnou při teplotě nad +3°C. Omítku nelze zpracovávat za přímého slunečního záření a je nutno ji zpracovávat v jedné ploše.

Nátěr fasády a barevné řešení

Omítka je použita probarvená bez nutnosti dodatečné úpravy fasádním nátěrem. Zvolená světlost barev je doporučena do č. 25 (hranice použití pro zateplovací systémy).

Dilatace

V místě styků s oplechováním, rámy oken a dveří a styku se sousedním objektem. Bude užito systémových přechodových APU lišt s natavenou armovací páskou.

Detail oken a dveří:

Zateplení ostění a nadpraží oken a dveří se musí provést v co největší míře, min však v tloušťce 20-30 mm.

Sanace parapetů se provede zateplením tl. min 20 mm tepelné izolace.

Oplechování parapetu se provede až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování armovací vrstvou na parapetech a ostění oken.

Systém kontaktního vnějšího zateplení bude aplikován plně v souladu se závaznými technologickými a montážními postupy dodavatele zateplovacího systému s certifikovaným oprávněním pro provádění daných prací.

Klempířské prvky a doplňky

Z důvodu provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému musí být klempířské prvky navazujících konstrukcí upraveny nebo vyměněny, protože konečná rovina fasády bude předsazena před původní o tloušťku zateplovacího systému.

Stávající oplechování bude odstraněno. Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu. Oplechování se k nosné konstrukci připevní v souladu technologického postupu certifikované firmy.

Parapety se opatří oplechováním až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování. Okapová hrana oplechování parapetů oken musí být předsazena před rovinu omítky o min 35 mm. Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude vyroben dle skutečných naměřených rozměrů.

Zámečnické práce

Jedná se o novou jímací soustavu vedenou na zateplovacím systému a navrácení demontovaných prvků zpět na fasádu po aplikaci KZS.

Výměna otvorů

Plastové výrobky

Výplně budou nebo již jsou provedeny z plastových rámů 5-ti komorových (U=1,29 W/m2K) s tepelně izolačním zasklením, koeficient je uveden včetně vlivu rámů. Dveře jednokřídlé otvíravé, sklopné s mikroventilací. (U=1,5 W/m2K) Provede se výměna oken a dveří u kterých doposud neproběhla výměna a to za nová plastová z plastových profilů s izolačním dvojsklem. Otevíravá s mikroventilací viz PD PSV.

Úpravy v interiéru

Dojde ke změně dispozice sociálního zázemí. Bourání příček, nové dveřní otvory nové instalace elektro, topení a ZTI. Instalace budou zařezány do zdiva, a částečně vedeno v předstěnách. Vodorovné drážky swe připouští do 50 mm ve zdivu tl. 300 mm. Bude také přiveden plyn ze stávajících halových objektů k novému kotli v technické místnosti 106. V této místnosti bude osazen zásobník na teplou vodu o objemu 500 l a bude ohříván novými fototermickými panely na střeše objektu.

Během stavebních úprav je nutné měnit některé podhledy, lokálně i plošně opravovat omítky, provést nové obklady stěn dlažby podlahy v sociálním zázemí a jiné. Podrobný popis je znázorněn a popsán v grafické části této dokumentace.

Návrh technických opatření vychází z jeho současného stavu. Provedením všech úprav bude zajištěno dlouhodobé a plnohodnotnější užívání objektu. Prodlouží se také životnost objektu a zlepší komfort užívání.

Upozornění

Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou konzultovány s projektantem.

Ke stavbě byl vypracován PENB, který je v samostatné části této dokumentace

## D_Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba nebude mít vliv na ochranu stávajících budov před negativními účinky vnějšího prostředí.

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu budou z kvalitních atestovaných materiálů vhodných pro daný typ stavby. Celý objekt je koncepčně řešen, tak aby konstrukce a užité materiály odolaly a nebyly ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí.

Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí není z důvodu účelu stavby nutno řešit.

Dle radonové mapy se objekt nachází v oblasti se nízkým radonovým rizikem. V dalším stupni proběhne společně s hydrogeologickým průzkumem i průzkum radonový. Výsledky těchto průzkumů budou v dalším stupni zapracovány do projektové dokumentace. Stavba bude navržena, tak aby byla chráněna proti vlivům radonového rizika.

Opatření proti bludným proudům seizmicitě povodním nebo jiným účinkům nejsou vnějším prostředím a místem stavby vyvolány.

## E_Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících

Veškeré stavební a instalační práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k této činnosti. Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací. Stavební práce budou prováděny a zajišťovány dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí a vlastních zaměstnanců. Investor seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat volnou pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního materiálu, případně s režimem využití místních komunikací.

Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Je třeba zajistit zejména zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby.

## F_Všeobecné požadavky a upozornění

Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení, např. hydranty, hasicí přístroje apod.

Povinností generálního dodavatele je vyhotovení projektu organizace výstavby před započetím prací.

Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní  prostory stavby a neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí a vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku kondenzace v konstrukcích a tím zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a dutinách střech.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora.

Pohledové prvky a materiály budou na stavbě vzorkovány a odsouhlaseny projektantem v rámci autorského dozoru.

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení dle koordinačního výkresu.

Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části a všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou výkazy výměr a dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Je nutno, aby se dodavatel před oceněním a zahájením stavebních prací s touto zprávou důkladně seznámil a respektoval při provádění její požadavky.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí splňovat technické požadavky na stanovené výrobky podle par. 12, 13, 13a, 13b zákona č.22/97 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění všech novelizací tohoto zákona.

Všechny použité materiály a výrobky budou v kvalitě dle standardů ZDS (zadávací dokumentace stavby)  a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

Při realizaci je nutné vždy dodržovat technologické předpisy a doporučení výrobců jednotlivých výrobků a systémů zabudovaných do stavby. Dále budou dodržovány všechny platné normy a právní předpisy.

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých DO a právnických i fyzických osob, které budou účastníky stavebního řízení.

V Brně, duben 2016	Ing. Petr Málek