TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem: „Sociální podnik – Martin Považan II"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého 5osého CNC obráběcího centra dle specifikace uvedené níže.

| 5osé CNC obráběcí centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Zadání | Zadavatel požaduje | ANO / NE |  |
| Fréma stroje zhotovena z odlitků | ANO | ANO / NE |  |
| Operační systém kompatibilní se systémem Heidenhain | ANO | ANO / NE |  |
| Souvislé obrábění v 5 osách | ANO | ANO / NE |  |
| Portálová konstrukce stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Osa X - pojezd | min. 600 mm | ANO / NE |  |
| Osa Y - pojezd | min. 750 mm | ANO / NE |  |
| Osa Z - pojezd | min. 500 mm | ANO / NE |  |
| Osa C – rozsah otáčení | min. 360 ˚ | ANO / NE |  |
| Průměr stolu | min. 600 mm | ANO / NE |  |
| Otáčky osy A | min. 50 ot./min. | ANO / NE |  |
| Pohon osy C přímým momentovým motorem | ANO | ANO / NE |  |
| Uložení stolu podepřené na dvou stranách - kolébka | ANO | ANO / NE |  |
| Velikost obrazovky řídicího systému | min. 15 " | ANO / NE |  |
| DXF convertor | ANO | ANO / NE |  |
| Proti kolizní systém | ANO | ANO / NE |  |
| Kinematika stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Referenční kulička pro kinematiku | ANO | ANO / NE |  |
| Snímání a kompenzace vibrací vřetena | ANO | ANO / NE |  |
| Korekce axiálního posunutí vřetena | ANO | ANO / NE |  |
| Ruční kolečko | ANO | ANO / NE |  |
| Klimatizační jednotka oleje vřetena | ANO | ANO / NE |  |
| Dopravník třísek | ANO | ANO / NE |  |
| Řídící systém včetně chybových hlášek českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Vnitřní chlazení středem vřetena | min. 20 bar | ANO / NE |  |
| Možnost nakládání obrobků pomocí jeřábu | ANO | ANO / NE |  |
| Vysokotlaký oplach obráběcí zóny | ANO | ANO / NE |  |
| Ruční oplachová pistole | ANO | ANO / NE |  |
| Návody na obsluhu v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Otáčky vřetena | min. 15000 ot./min. až max. 20000 ot./min. | ANO / NE |  |
| Kužel vřetena HSK 63A | ANO | ANO / NE |  |
| Počet pozic v zásobníku nástrojů | min. 40 | ANO / NE |  |
| Možnost zakládání nástrojů do zásobníku v průběhu frézovací operace | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární vedení os válečkové | ANO | ANO / NE |  |
| Přímé odměřování optickými pravítky | ANO | ANO / NE |  |
| Počet optických pravítek v ose Y | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Počet pohonů osy Y | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Přímé spojení motorů a kuličkových šroubů lineárních os | ANO | ANO / NE |  |
| Přesnost polohování | min 0,010/0,005 mm | ANO / NE |  |
| Chlazení elektrorozvaděče | ANO | ANO / NE |  |
| Hmotnost stroje | min. 11 t | ANO / NE |  |
| Nástrojová a obrobková sonda s rádiovým přenosem | ANO | ANO / NE |  |
| Nástrojová sonda bezdotyková | ANO | ANO / NE |  |
| Součástí dodávky je doprava do místa plnění, uvedení stroje do provozu | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost vzdálené diagnostiky stroje | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      					_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele