Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti SETRA, spol. s.r.o.“

| PÁSOVÉ RYPADLO včetně příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Motor | čtyřválcový vznětový turbomotor |  |
|  | vodní chlazení |  |
|  | elektronicky řízené vstřikování |  |
|  | emisní norma Tier4F / Stage IV |  |
| Objem motoru | 4 - 5 l |  |
| Výkon motoru | 100 kW - 110 kW |  |
| Tažná síla | min. 150 kN |  |
| Průměrná střední spotřeba | max. 7 l/mth |  |
| Hydrostatický pohon | ANO |  |
| Každý pás poháněn samostatným pístovým motorem | ANO |  |
| Provozní brzdění zabraňující překročení rychlosti ve svahu | ANO |  |
| Přední a zadní oko pro vyprošťování | ANO |  |
| Otoč | zajištění otoče v libovolné poloze |  |
|  | automaticky aktivovaná kotoučová brzda |  |
| Rypná síla | min 120 kN |  |
| Hloubka kopání | 5000 mm – 6500 mm |  |
| Výsypná výška | min. 6000 mm |  |
| Přední dosah na zemi | 8500 mm – 9000 mm |  |
| Zadní kamera | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Topení | ANO |  |
| Ocelové pásy | šířka min. 600 mm |  |
| Automatické řízení otáček motoru | ANO |  |
| Dotykový display | 8 palců |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ pásového rypadla |  |  |
| Demoliční drapák |  |  |
| Provozní tlak čelisti | min. 300 bar |  |
| Rozvor drapáku | min. 1900 mm |  |
| Uzavírací síla čelistí | min. 60kN |  |
| Hydraulický rotátor | otočný o 360° |  |
| Šířka čelistí | min. 1000 mm |  |
| Hmotnost drapáku | max. 1400 kg |  |
| Hmotnost rypadla | 15 t – 21 t |  |
| Připojovací příslušenství | ANO |  |
| Multifunkční nůžky |  |  |
| Vyměnitelné čelisti - na železo - na primární a sekundární demolici | ANO |  |
| Váha těla nůžek | 890 kg – 910 kg |  |
| Pracovní tlak | min. 300 bar |  |
| Hydraulický rotátor | otočný o 360° |  |
| Hmotnost rypadla | 15 t – 21 t |  |
| Připojovací příslušenství | ANO |  |
| Hydraulické kladivo |  |  |
| Provozní tlak | min. 150 – 170 bar |  |
| Frekvence úderů | min. 300 – min. 500 BPM |  |
| Energie úderů | min. 3000 Joulů |  |
| Průměr hrotu | min. 120 mm |  |
| Hmotnost kladiva | max. 1750 kg |  |
| Hmotnost rypadla | 15 t – 21 t |  |
| Připojovací příslušenství | ANO |  |