tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj sociálního podniku AZ LIKOVO s.r.o.“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Formát zpracovávaného materiálu | min. 1500 x 3000 mm |  |
| Výkon laserového zdroje | min. 2000 W |  |
| Typ technologie | fiber laser (vláknový) |  |
| Propal plechu | do 12 mm |  |
| Čistý řez černá ocel | min. 8 mm |  |
| Řezné plyny AIR, O2, N2 | ANO |  |
| Software pro tvorbu pálicích plánů | ANO |  |
| Možnost gravírování řezaných materiálů | ANO |  |
| Pohony - servomotory | min. 1000 W |  |
| Osy stroje (X, Y, Z) – dvě lineární vedení pro každou osu, – posuv pomocí šikmého ozubení a lineárního modulu | ANO |  |
| Podélně výsuvný stůl s výsuvným boxem na odpad a drobné výpalky | ANO |  |
| Odsávací a filtrační jednotka včetně filtračních patron s automatickým čištěním stlačeným vzduchem a potrubí do 10 m – filtrační plocha min 60m2, – minimální výkon filtrace 2 500 m3/h | ANO |  |
| Řídicí systém – ukládání dat na Flash disk, – modulární řídicí systém | ANO |  |
| Dálková diagnostika s možností odeslat soubor do diagnostického centra výrobce | ANO |  |
| Ochrana laserové hlavy – protikolizní systém | ANO |  |
| Kompletní krytování stroje s průzory s certifikovanými filtry | ANO |  |
| Úprava řezných tabulek přímo v systému stroje | ANO |  |
| Informace o práci obsluhy v průběhu řezání ON-LINE | ANO |  |
| Pálení do uzavřených a otevřených profilů do rozměru min. 100x100 mm | ANO |  |
| Připravenost stroje na doplnění dalšího vybavení v budoucnu: - Rotátor na trubky - Hydraulicky přesuvné stoly - Silnější laserový zdroj | ANO |  |