Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti MIKAMI s.r.o. – kolový nakladač“

| Kolový nakladač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | 30 kW - 35 kW |  |
| Hmotnost nakladače | max. 5.000 kg |  |
| Objem palivové nádrže | min. 65 l |  |
| Zabezpečení proti krádeži | ano |  |
| DPF filtr | ne |  |
| Ovládání změnu směru jízdy | na joysticku |  |
| Proporcionální ovládání přídavného hydraulického okruhu na joysticku | ano |  |
| Hydrostatický pojezd | ano |  |
| Průtok oleje / tlak přídavného hydraulického okruhu | min. 70 l/min / min. 200 bar |  |
| Objem standardní hladké lopaty | min. 0,85 m3 |  |
| 100% uzávěra diferenciálu na přední i zadní nápravě | ano |  |
| Brzdy všech kol | kotoučové |  |
| Plovoucí poloha výložníku | ano |  |
| Světlá výška | min. 300 mm |  |
| Výškový dosah na vidlích | min. 3.000 mm |  |
| Délka stroje se standardní lopatou | max. 5.400 mm |  |
| Výkyv kloubu řízení | min. 40° |  |
| Poloměr otáčení přes záď | max. 3.500 mm |  |
| Nosnost na vidlích | min. 2.500 kg |  |
| Výkyvná zadní náprava | min. 8° |  |
| Klimatizace | ano |  |
| Hydraulický rychloupínač | ano |  |
| Tlumení rozkmitání výložníku | ano |  |
| Ukazatel paralelního vedení | ano |  |
| Odpojovač baterie | ano |  |