SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Ing. Pavel Kabát - Obnova technologie mobilní drtící linky - část 4 – Pásové rypadlo“

| Pásové rypadlo s příslušenstvím |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provozní hmotnost | max. 3.850 kg |  |
| Šířka stroje | max. 1.750 mm |  |
| Délka stroje | max. 4.915 mm |  |
| Motor | Diesel |  |
|  | výkon min. 18 kW |  |
|  | Plní emisní normu STAGE IV |  |
| Dvojité proporcionální ovládání | v obou joysticích |  |
| Mimoosé kopán | ano |  |
| Pásy | gumové |  |
|  | šířka 300 mm |  |
| Odpružená kabina | ano |  |
| Klimatizace | ano |  |
| Výstražné světlo | ano |  |
| Vývod na kladivo, svahovací lžíci a drapák | ano |  |
| Tiltrotátor |  |  |
| Tiltrotátor typ sendvič | se dvěma dvojčinnými pístnicemi |  |
| Rychloupínací systém | nahoře i dole |  |
| Hydraulické kladivo |  |  |
| Hmotnost | max. 230 kg |  |
| Počet úderů | 700 – 2600 /min |  |
| Pracovní tlak | min. 220 bar |  |
| Výkon | min. 19,5 kw |  |
| Průměr oškrtu | 50 mm |  |
| Svahovací lžíce |  |  |
| Se zkosenými boky | ano |  |
| Šiřka | min. 1.000 mm |  |
| Objem | min. 150 l |  |
| Hmotnost | max. 110 kg |  |
| Kabelová lžíce |  |  |
| Se zuby | ano |  |
| Šiřka | min. 290 mm |  |
| Objem | min. 90 l |  |
| Hmotnost | max. 60 kg |  |
| Podkopová lžíce |  |  |
| Se zuby | ano |  |
| Šiřka | min. 550 mm |  |
| Objem | min. 120 l |  |
| Hmotnost | max. 80 kg |  |