SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Ing. Pavel Kabát - Obnova technologie mobilní drtící linky - část 1 - Čelisťový drtič“

| Čelisťový drtič |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Objem násypky | min. 4 m3 |  |
| Nakládací výška zadní hrany násypky | max. 3,5 m |  |
| Velikost vstupního otvoru | min. 1000 mm x 600 mm |  |
| Výsypná výška hlavního vynášecího dopravníku | min. 3,4 m |  |
| Max. výkon dieselového motoru | min. 200 kW |  |
| Objem palivové nádrže | min. 600 litrů paliva |  |
| Hmotnost stroje | max. 35 tun |  |
| Transportní rozměry technologie (š x v x d) | max. 3 m x 3,5 m x 15 m |  |
| Hydraulicky sklopné bočnice | ano |  |
| Schodová sekce pro odhlinění | ano |  |
| Hydraulicky sklopný boční dopravník | ano |  |
| Hladinové čidlo | ano |  |
| Bezpečnostní mříž nad drtičem | ano |  |
| Plně hydraulicky nastavitelná štěrbina ovládaná dálkovým ovládáním | ano |  |
| Zpětný chod drtiče | ano |  |
| Možnost spuštění při plném zatížení drtiče | ano |  |
| Centrálním mazání ložisek drtiče | ano |  |
| Vynášecí dopravník hydraulicky sklopný od magnetického separátoru | ano |  |
| Vynášecí dopravník hydraulicky sklopný pod drtičem. | ano |  |
| Automatické řízení s možností automatického startu. | ano |  |
| Dálkové ovládání pojezdu a podavače | ano |  |
| Technologie disponuje funkcí vodního skrápění včetně čerpadla na vodu | ano |  |
| Technologie disponuje funkcí ohýbače kovů | ano |  |
| Magnetický separátor | ano |  |