SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Tvorba druhotných surovin ve stavebnictví - část 2 – Kolový nakladač“

| Kolový nakladač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Základní stroj | Lamelové samosvorné diferenciály automaticky působící |  |
|  | Chlazení řízení automaticky dle zahřátí motoru |  |
|  | Plynulý hydrostatický pohon od 0 do 30 km/h |  |
|  | Dvouokruhová brzdová soustava, bubnová brzda a mokrá lamelová brzda v přední nápravě |  |
|  | Kombinace Inch (proti prokluzu) a brzdového pedálu |  |
| Kabina strojníka | Klimatizace |  |
|  | Mírný přetlak proti prachu |  |
|  | Nastavitelná sedačka se vzduchovým odpružením |  |
|  | Bezpečnostní čelní sklo |  |
|  | Nouzové elektrohydraulické řízení |  |
|  | Rádio USB |  |
|  | Halogenový maják |  |
|  | Zadní světlomety pracovní |  |
|  | Přední světlomety pracovní |  |
|  | Filtr jemného prachu v kabině |  |
| Výložník a hydraulika | Výložník pro průmyslové nasazení s paralelním vedením |  |
|  | Čerpadlo pracovní hydrauliky typu loadsensing |  |
|  | Hydraulický upínák |  |
|  | Lopata se zuby o objemu 1,5 m3 pro materiál o spec. hmotnosti do 1,8 t/m3 |  |
|  | Sypná výška min.2900 mm |  |
| Speciální vybavení pro recyklační dvůr | ANO |  |
| Schválení pro provoz po veřejné komunikacích | ANO |  |
| Přední blatník | ANO |  |
| Zadní blatník | ANO |  |
| Držák světel z oceli | ANO |  |
| Reverzní chod ventilátoru chladičů | ANO |  |
| Turbínový předčistič sání pro prašné prostředí | ANO |  |
| Pneumatiky lomové třídy L | ANO |  |