SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Tvorba druhotných surovin ve stavebnictví – část 3 – Mobilní čelisťový drtičrtič

| Mobilní čelisťový drtič – minimální požadovaná technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vstupní otvor drtiče | min. 470×330 mm |  |
| Drtič | Jednovzpěrný čelisťový s integrovaným pohonem a pojistnou vzpěrou |  |
| Pohon drtiče | Elektromotor max.20 kW |  |
| Výstup z drtiče | min. 2 ks |  |
| Výkon drtiče | Max. 30 t/h * |  |
| Pohon | Diesel centrála min. 35kVA |  |
| Duální pohon | Možnost připojení k externí elektrické síti 3 ×400 V, 50 Hz |  |
| Pásový dopravník | Hydraulicky sklopný, sypná výška min. 1800 mm |  |
| Provedení drtiče | Na automobilový kontejnerový nosič s výškou háku 1570 mm |  |
| Celková hmotnost | Max. 7,2 t |  |
| Násypka | Objem min. 1,5 m3 |  |
|  | Výška max. 2,5 m |  |
| Podavač | Vibrační s roštem a plynulou regulací |  |
| Magnetický separátor | Pásový, magnetický, při přepravě odnímatelný |  |
| Zpracovaný materiál | Stavební suť max. do 150 MPa pevnosti v tlaku |  |
| Transportní rozměry | Délka max. 5 m |  |
|  | Výška max 2,6 m |  |
|  | Šířka max.2,5 m |  |

* Dle velikosti nastavené štěrbiny a povaze drceného materiálu