Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti Písky - J. Elsnic, spol. s.r.o. - Čelisťový drtič včetně příslušenství“

| ČELISŤOVÝ DRTIČ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Objem násypky | min. 4 m3 |  |
| Nakládací výška zadní hrany násypky | max. 3,5 m |  |
| Velikost výstupního otvoru | min. 1000 mm x 650 mm |  |
| Výsýpná výška hlavního vynášecího dopravníku | min. 3,4 m |  |
| Výkon dieselového motoru | min. 200 kW |  |
| Objem palivové nádrže | min. 600 l |  |
| Hmotnost stroje | max. 35 t |  |
| Transportní rozměry stroje (š x v x d) | max. 3 m x 3,5 m x 15 m |  |
| Obsah Manganu v drtících čelistech | min. 18 % |  |
| Dieslový motor bez DPF | ANO |  |
| Hydraulicky sklopné bočnice | ANO |  |
| Schodová sekce pro odhlinění | ANO |  |
| Hydraulicky sklopný boční dopravník | ANO |  |
| Hladinové čidlo drtiče | ANO |  |
| Bezpečnostní mříž nad drtičem | ANO |  |
| Plně hydraulicky nastavitelná štěrbina ovládaná z dálkového ovládání | ANO |  |
| Zpětný chod drtiče | ANO |  |
| Spuštění při plném zatížení drtiče | ANO |  |
| Automatické centrální mazání ložisek drtiče | ANO |  |
| Vynášecí dopravník hydraulicky sklopný od magnetického separátoru | ANO |  |
| Vynášecí dopravník hydraulicky sklopný pod drtičem | ANO |  |
| Automatické řízení stroje s možností automatického startu | ANO |  |
| Dálkové ovládání pojezdu a podavače | ANO |  |
| Pasivní vodní zkrápění | ANO |  |
| Ohýbač kovů | ANO |  |
| Magnetický separátor | ANO |  |
| Pásová váha | ANO |  |
| Manuál v Čj | ANO |  |