tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozšíření environmentální politiky společnosti Pragokovo s.r.o. o FVE“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| TYP fotovoltaického panelu (FVP) | Polykrystalický, 60-ti článkový |  |
| Výkon FVP | 280Wp |  |
| celkový instalovaný výkon panelů dle PD | min. 37,8 kWp |  |
| výkon na straně AC střídače (měniče) | 207,76kW |  |
| integrované svodiče napětí na straně AC střídače | ANO |  |
| integrované svodiče napětí na straně DC střídače | ANO |  |
| střídač s možností stacionární montáže | ANO |  |
| typ baterie | Lithium/LIFEPO4 |  |
| BMS | integrované |  |
| nominální napětí baterie | 51V |  |
| cyklická životnost baterie | min. 6000 cyklů |  |
| Celkový instalovaný nominální výkon baterií | min. 81,6 kWh |  |