Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení společnosti Pavel Hrubý - Pásové rypadlo včetně příslušenství“

| PÁSOVÉ RYPADLO včetně příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Motor | diesel |  |
| Emisní norma | Stage V |  |
| Zdvihový objem | min. 1.600 ccm |  |
| Počet válců | 3 |  |
| Výkon motoru | max. 18,0 kW |  |
| Ekonomický režim motoru | ANO |  |
| Hmotnost stroje | 3.500 kg – 4.000 kg |  |
| Axiální pístové čerpadlo | ANO |  |
| Hydraulika | proporcionálně řízená |  |
| Celková šířka přes pásy | max. 1.700 mm |  |
| Šířka pásu | 300 mm |  |
| Druh výložníku | jednodílný |  |
| Maximální výškový dosah | min. 4.800 mm |  |
| Maximální dosah v úrovni terénu | min. 5.500 mm |  |
| Maximální hloubkový dosah | min. 3.400 mm |  |
| Nulový přesah zádě | ANO |  |
| Ochrana proti padajícím předmětům | ANO |  |
| Ochrana proti krádeži integrovaná v klíči stroje | ANO |  |
| Ochrana proti převrácení stroje | ANO |  |
| Klimatizace včetně topení | ANO |  |
| Odpružené sedadlo | ANO |  |
| Objem lopaty | min. 0,10 m3 |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ pásového rypadla |  |  |
| Mechanický rychloupínač s vymezením vůlí | ANO |  |
| Podkopová lopata zubová | šířka min. 300 mm |  |
| Podkopová lopata zubová | šířka min. 400 mm |  |
| Podkopová lopata zubová | šířka min. 500 mm |  |
| Podkopová lopata zubová | šířka min. 600 mm |  |
| Podkopová lopata zubová | šířka min. 800 mm |  |
| Svahovací lopata | šířka min. 1200 mm |  |
| Naklápěcí hlava | ANO |  |