Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Nový záložní systém protipožární ochrany UPFD – část 3 – Přístrojové vybavení B"

| Položka č. | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| B/1 | Analyzátor kvality energie | analyzátor kvality elektrické energie a motorů, možnost měření nejdůležitějších mechanických parametrů elektromotorů - výkon, harmonické, nesymetrii, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon bez nutnosti použití mechanických snímačů. Mechanický výkon motoru: 0,7 ~ 746 kW (1 ~ 1 000 ks), (rozlišení 0,1 kW/0,1 ks); přesnost ±3 %, točivý moment: 0 ~ 10 000 Nm; rozlišení 0,1 Nm; přesnost ±5 %, otáčky za minutu (rpm): 0 ~ 3600 ot./min; rozlišení 1 ot./min; přesnost ±3 %, účinnost: 0 ~ 100 %; rozlišení 0,1 %; přesnost ±3 %, měřené parametry např.: Nesymetrie (NEMA); Činitel napětí harmonických (NEMA); Faktor snížení výkonu z nesymetrie; Faktor snížení výkonu z harmonických; Faktor celkového snížení výkonu (NEMA) | ANO/NE |
| B/2 | Megmet 2500V | izolační odpory do hodnoty 20 GΩ a odporu ochranného vodiče do 10 Ω v návaznosti na ČSN, měření stejnosměrného i střídavého napětí do 1000 V, jmenovitá měřicí napětí pro měření izolačního odporu 500, 1000 a 2500 V, měřicí proud při měření odporu ochranného vodiče min. 200 mA, nezávislost na síťovém napětí, indikace podpětí napájecího zdroje, možnost dobíjení akumulátorů v přístroji, měřící rozsah ST napětí: (30 ÷ 1000) V, měřící rozsah SS napětí: (30 ÷ 1000) V, základní přesnost: ± (2% MH + 5D), jmen. napětí: 500, 1000, 2500 V, izolační odpor: 0,1 MΩ až 20 G Ω ±(5 %MH+5 D), odpor ochranného vodiče: 0 až 10 Ω ± (5% MH + 5 D), dobíjecí zdroj ve standardu | ANO/NE |
| B/3 | Megmet 500V | izolační odpory při jmenovitém napětí 100 V, 250 V a 500 V, dále umožňuje měřit střídavé i stejnosměrné napětí do 550 V, blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu, automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření, automatické přepnutí a indikace ss/st při měření cizího napětí u ss napětí indikace polarity, indikace nedostatečného napětí napájecích článků, přístroj i příslušenství v provedení s dvojitou izolací, jmenovitá ss napětí: 100, 250, 500 V, měřící rozsah ST napětí: 20 ÷ 550 V/ 45 - 65 Hz, měřící rozsah SS napětí: 20 ÷ 550 V/ 45 - 65 Hz, základní přesnost: (2% z MH + 5D) pro napětí i izolační odpor, izolační odpor: 0,10 ÷ 1,999 MΩ, 0,15 ÷ 19,99 MΩ, 5,0 ÷ 199,9 MΩ, 50 ÷ 1999 MΩ, Dobíjecí zdroj ve standardu | ANO/NE |
| B/4 | Sdružený revizní přístroj | multitester pro kompletní revize rozvodů nn., plnohodnotný software v ceně, nízkorozsahové kleště 1A/1mA, měřicí šňůra 4m. Měření izolačních odporů, přechodových odporů, impedance ochranné smyčky, zkratového proudu, impedance sítí, sledu fází, napětí a kmitočtu sítí, vypínacího času chráničů, dotykového napětí, RCD, odporu uzemnění a měr odporu země | ANO/NE |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

________________________________________          Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele