SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o.

– 1. etapa – Část 2 – Zařízení pro optickou kontrolu“

| Zařízení pro optickou kontrolu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Stolní offline zařízení pro automatickou optickou inspekci DPS včetně PC a monitoru | ano |  |
| Rozměr DPS pro testování | min. 350 x 250 mm |  |
| Možnost přímého zakládání DPS do stroje | ano |  |
| Prostor nad DPS (světlost) | min. 30 mm |  |
| Prostor pod DPS | min. 60 mm |  |
| Celkový počet programovatelných barevných kamer | min. 7 |  |
| Počet kamer pro boční pohledy | min. 6 |  |
| Minimální rozlišení kamer | 4 Mpx |  |
| Kontrola přítomnosti součástek | ano |  |
| Kontrola polarity součástek | ano |  |
| Kontrola koplanarity součástek | ano |  |
| Kontrola rotace součástek | ano |  |
| Kontrola posunutí součástek | ano |  |
| Kontrola zkratů součástek | ano |  |
| Kontrola zapájení součástek | ano |  |
| Kontrola zvednutých vývodů součástek | ano |  |
| Kontrola pájecí pasty | ano |  |
| Možnost kontroly součástek o velikosti až | 01005 |  |
| Nastavitelná osa Z na optické hlavě | ano |  |
| Optika u všech kamer | telecentrická |  |
| Osvětlení hlavní kamery na kontrolované místo | kolmé |  |
| Počet algoritmů testování kromě porovnávání obrazu | min. 1 |  |
| Software pro třízení a zpravování dat s vazbou na opravárenské pracoviště | ano |  |
| Čtení čárových kódů | ano |  |
| Detekce textu součástky | ano |  |
| Detekce tvaru součástky | ano |  |
| Detekce barvy součástky | ano |  |
| Možnosti importu CAD dat při tvorbě programů | ano |  |