SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o.

– 1. etapa – Část 3 – Pájecí pec“

| Pájecí pec |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Samostatně stojící kondenzační pájecí zařízení | ano |  |
| Pro pájení bezolovnatých slitin | ano |  |
| Dvoukomorové pájecí zařízení řízené PC | ano |  |
| Velikost pájených DPS do formátu | 450 x 540 mm |  |
| Výkonově i teplotně řízený pájecí proces se senzorikou na pájecím vozíku | ano |  |
| Možnost pájení oboustranných DPS | ano |  |
| Vybavení termočlánky pro autoprofilování | ano |  |
| Možnost realizace sedlového i stanového pájecího profilu | ano |  |
| Automatická tvorba pájecího profilu v jednom pájecím cyklu | ano |  |
| Program pro potlačení tombstone efektu u malých součástek | ano |  |
| Automatické polohování DPS do pracovní komory s transportním systémem mimo pájecí komoru | ano |  |
| Automatická korekce nastavení systému při pájení různě velkých dávek jedné DPS | ano |  |
| Spotřeba pájecí kapaliny | ≤10 g/hod |  |
| Průměrná spotřeba energie | pod 3 kW |  |
| Automatická kontrola množství pájecí kaliny | ano |  |
| Automatická filtrace pájecí kapaliny | ano |  |
| Možnost posílení předehřevu o infraohřev | ano |  |
| Pájecí kapalina | v ceně |  |