SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o.

– 1. etapa – Osazovací automat SMD s možností použití Dispenzeru“

| Osazovací automat SMD s možností použití Dispenzeru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Produktivita stroje (v souladu s IPC 9850) | min. 6000 cph |  |
| Počet podavačů součástek na stroji | min. 180-190 ks 8 mm pásek |  |
| Sortiment součástek pro osazování | min. od velikosti pouzdra 0201 do velikosti 30x30 mm |  |
|  | rozteč vývodů ≤ 0,3 mm |  |
| Přesnost osazení pro čipy | min. 50 um (3sigma) v běžné osazovací frekvenci |  |
| Přesnost osazení pro QFP | min.50 um (3 sigma) |  |
| Centrování součástek spodní kamerou | ano |  |
| Inteligentní koncept programovatelných podavačů | ano |  |
| Požadovaná skladba podavačů | min. 8 mm pásky 54 ks |  |
|  | min. 12 mm pásky 8 ks |  |
|  | min. 16 mm pásky 1 ks |  |
|  | min. 24 mm pásky 1 ks |  |
| Flexibilní vybavení pro balení součástek v tyčích | ekvivalent SO8 balení součástek-10 pozic |  |
| Možnost práce s podavači na stroji během osazování | ano |  |
| Vybavení stroje pro postupné doplnění podavačů do maximální kapacity | ano |  |
| Maximální velikost osazované DPS | min. 300 x 400 mm |  |
| Detekce vadných DPS v panelu | ano |  |
| Automatická výměna trysek s trysek s tryskami pro celou šíři sortimentu součástek | ano |  |
| Možnost osazení součástek až do výšky | min. 18 mm |  |
| Univerzální CAD konvertor pro tvorbu osazovacích dat z návrhového systému | ano |  |
| Knihovna součástek s definovanými pouzdry pro | min. 200 standardních pouzder |  |
| Šroubový dispenzer na pastu s přesným řízením výšky v ose Z min. pomocí enkoderu | ano |  |
| Automatická kalibrace výšky dispendovací jehly | ano |  |
| Možnost současného dispendování a osazování v rámci jednoho programu | ano |  |
| Dispendování bodů a čar ve 3D prostoru | ano |  |
| Komunikační software volitelně v českém a anglickém jazyce | ano |  |
| Plně grafické uživatelské rozhraní s vizualizací probíhajících operací | ano |  |
| Možnost definice uživatelských přístupů | ano |  |
| Software pro vzdálenou podporu na stroji | ano |  |
| Nízký průměrný příkon zařízení | pod 1 kW jednofázově |  |