tabulka Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení společnosti Jiří Řebíček – Metalplast, s.r.o.“

| Vstřikolis se servopohonem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Uzavírací síla | min. 800 kN |  |
| Dráha otevření | min. 375 mm |  |
| Výška formy | min. 250 mm - max. 600 mm |  |
| Světlost mezi deskami | 625 mm |  |
| Provedení stroje | C rám |  |
| Rozměr upínacích desek | min. 800 mm x 400 mm |  |
| Provedení upínacího stolu | Přesuvný stůl |  |
| Průměr šneku | min. 30 mm |  |
| Vstřikovací jednotka | Odolná vůči sklu min 30% |  |
| Poměr L/D | Min.22 |  |
| Max.objem vstřiku | min100 ccm |  |
| Rychlost vstřiku | min. 130 g/s |  |
| Vstřikovací tlak | max. 2.300 bar |  |
| Celkový instalovaný příkon | min. 58 bez H.V. (kW) |  |
| Rozměr stroje | max. 3,1 m x 3,4 m x 4 m |  |
| Hmotnost stroje | max. 9.000 kg |  |
| Integrované horké vtoky | 8 x |  |
| Průtokoměr pevná strana | 2 x |  |
| Průtokoměr pohyblivá strana | 2 x |  |
| Vzduchový ventil ovládání jehel horkých vtoků | 1 x |  |
| Tahače jader na desce trysky | 1 x |  |
| Tahače jader na posuvném stole | 2 x |  |
| Dotykový ovládací panel | Velikost min. 20“ |  |
| Tlačítka pro hlavní pohyby stroje | ANO |  |
| Hydraulický pohon stroje sotáčkami řízeným servomotorem s konstantním čerpadlem | ANO |  |
| Spotřeba energie stroje dle EUROMAP 60.1-cyklus1 | Max. 0,6kWh/1 kg materiálu |  |
| Vstřikovací proces řízený proporcionálním ventilem | ANO |  |