tabulka Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti Tomáš Pavlík“

| Kolový manipulátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry: | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální nosnost | min. 3.800 kg - 4.000 kg |  |
| Výška zdvihu | 9 m – 10 m |  |
| Šířka stroje | max. 2.300 mm |  |
| Světlá výška stroje | min. 500 mm |  |
| Vznětový motor | 4 válce |  |
| Výkon motoru | min. 100 kW |  |
| Emisní normy | SCR-AdBlue |  |
| Změna směru otáčení ventilátoru chlazení motoru | ANO |  |
| Ovládání směru jízdy u volantu i na joysticku | ANO |  |
| Ovládání pracovních funkcí pomocí joysticku | ANO |  |
| Tři režimy řízení | ANO |  |
| Transportní rychlost | min. 40 km/h |  |
| Hydrostatický pojezdový systém | regulace rychlosti jízdy bez změny otáček motoru |  |
| Automatická parkovací brzda | ANO |  |
| Suché kotoučové brzdy na všech kolech | ANO |  |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO |  |
| Pneu s agrodezénem | min. 405/70R24' |  |
| Pracovní hydraulický systém s pístovým hydrogenerátorem | průtok min. 150 l/min |  |
|  | pracovní tlak 20 – 22 MPa |  |
| Signalizace při přetížení | akustická i optická |  |
| Hydraulické zajišťování nářadí z místa řidiče | ANO |  |
| Dvojčinný hydraulický okruh na konci ramene | ANO |  |
| Kabina plnící bezpečnostní normy | ROPS a FOPS |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Pracovní světla na kabině | min. 2 přední a 2 zadní |  |
| Výstražný maják | ANO |  |
| Příslušenství |  |  |
| Univerzální lopata pro nakládání s rychloupínáním | ANO |  |
| Objem lopaty | min. 2 m3 |  |
| Šířka lopaty | max. 2.400 mm |  |