Adresát:	zájemce

Věc: MODERNIZACE FARMY PRASKLICE-popis provozu farmy

Popis území

Farma je situována v zemědělském areálu obce Prasklice. Areál leží na severozápadním okraji obce. Vybavení technologií areálu se týká halových objektů číslo 2,4,5,6 a 7.

Účel užívání, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stávající zemědělský areál, jehož jednotlivé objekty byly a jsou zkolaudovány k odchovu a výkrmu drůbeže. Pro přehlednost je přiloženo schéma areálu, kde jsou znázorněny jednotlivé stavební objekty.

Společnost Zelenka s.r.o. bude na farmě provozovat odchov a výkrm krůt. Zvířata jsou odchovávána  od jednoho dne do stáří až 6 týdnů. Naskladnění zvířat  bývá obvykle odděleně podle pohlaví. Zvířata jsou odchovávána na hluboké podestýlce. V halách pro výkrm krůt a krocanů jsou zvířata naskladněna na suchou slámu, hala je za tímto účelem rozdělena mobilními ploty, aby bylo možné chovat jednotlivá pohlaví odděleně. Cca od stáří 13 týdnů jsou krůty jatečně zralé a je započato s vyskladňováním na jatky, které obvykle probíhá do stáří cca 16 týdnů, poté jsou mobilní ploty odstraněny a krocani jsou rozpuštěni po celé hale, čímž vznikne jeden prostor. Krocani jsou vyskladňování od stáří cca 18 týdnů do 21 týdnů. Dle požadavků trhu je možné v hale naskladnit pouze krůty nebo pouze krocany, bez mobilního plotu. Během jednoho roku lze v hale vykrmit 3 turnusy krůt a krocanů nebo až 4 turnusy krůt.

Po vyskladnění zvířat z haly probíhá mechanická očista haly a mytí haly. Po umytí haly je instalovaná technologie vynesena z haly nebo pomocí navijáků vytažena ke stropu a krůtí podestýlka je naložena do kontejnerových aut a ta je z haly odvážena smluvním partnerem. Po odstranění mechanických nečistot probíhá desinfekce haly a poté, po řádném odvětrání, příprava haly pro další turnus (naskladnění). Pohyb drůbeže na farmě v jednotlivých halách je systémem all in, all out. Každá hala má kontrolní pracoviště (velín). Zde bude umístěno ovládání technologie haly (průmyslové PC), rozvaděče a prvky pro napojení haly k vodovodnímu řadu zahrnující medikátor, připojovací souprava s filtrem, vodoměrem a regulací tlaku vody. Desinfekci, desinsekci a deratizaci hal bude provádět autorizovaná společnost. Ve všech halách jsou betonové podlahy, odchov i výkrm probíhá na hluboké podestýlce. Na všech halách jsou instalovány krmné systémy, které umožní po celou dobu přítomnosti zvířat příjem krmiva zvířaty, stejně je tomu i s pitnou vodou pro odchovávanou a vykrmovanou drůbež. Klima v jednotlivých halách řídí průmyslové počítače za pomoci systému ventilátorů, nasávacích otvorů a topení. V každé hale je instalováno osvětlení, které není blikající a obsahuje UV spektrum, s možností nastavení délky dne a noci.

Počty kusů naskladněních do hal jsou uvedeny v tabulce níže:

| Uvažováno s var.1. |  |  |  |  | krmení |  |  | napáječky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KRŮTY | KROCANI | KS CELKEM | počet linií | krmítek/linie | krmítek/hala | zvířat/ks | ks/hala | zvířat/ks |
| HALA 2 | 2 600 | 2 600 | 5 200 | 2 | 34 | 68 | 76 | 60 | 87 |
| HALA 3 | 1 175 | 1 175 | 2 350 | 1 | 28 | 28 | 84 | 54 | 44 |
| HALA 4 | 1 175 | 1 175 | 2 350 | 1 | 28 | 28 | 84 | 33 | 71 |
| HALA 5 | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 1 | 32 | 32 | 100 | 58 | 55 |
| HALA 6 | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 1 | 33 | 33 | 97 | 57 | 56 |
| HALA 7 | 1 900 | 1 900 | 3 800 | 1 | 27 | 27 | 141 | 38 | 100 |

HALA Č. 2 VÝKRM KRŮT A KROCANŮ, NEBO VÝKRM JEN KRŮT NEBO JEN KROCANŮ

Stávající hala číslo 2 odchovu a výkrmu drůbeže je zděná obdélníkového půdorysu a rozměrů cca 54,8x23,1 m. Zastřešení haly je tvořeno dvěma pultovými střešními rovinami s rozdílnou výškou hřebene. Ve svislici tvořící výškový rozdíl hřebenů je skleněná výplň. Zastřešení jižního přístavku je tvořeno sedlovou střechou. Střešní krytina na celé hale i přístavcích je tvořena ocelovým trapézovým plechem. V obvodové stěně jsou umístěny stávající ventilační průduchy.

HALA Č. 4 VÝKRM KRŮT A KROCANŮ, NEBO VÝKRM JEN KRŮT NEBO JEN KROCANŮ

Stávající hala číslo 4 odchovu a výkrmu drůbeže je zděná obdélníkového půdorysu a rozměrů cca 57,65x12,60m. Hala je jednoduchého obdélníkového půdorysu s lokálním rozšířeným technologickým zázemím a přípravou. Toto zázemí je průchozí a také samostatné přístupné z exteriéru. Zastřešení haly je tvořeno v podhledu skrytými příhradovými vazníky uloženými na obvodovém zdivu. Tvoří tak sedlovou střechu. Střešní krytina na celé hale je tvořena osinkocementovou vlnovkou.

HALA Č. 5  a Č. 6 VÝKRM KRŮT A KROCANŮ, NEBO VÝKRM JEN KRŮT NEBO JEN KROCANŮ

Stávající haly číslo 5 a 6  odchovu a výkrmu drůbeže jsou stejné zrcadlově otočené haly spojené spojovacími krčky a průchozí kotelnou. Haly mají zděnou podezdívku, betonový sloupový systém a výplň nad úrovní cca 1000 mm je mezi sloupy tvořena dřevěnou sendvičovou konstrukcí. Haly jsou obdélníkového půdorysu a rozměrů cca 60,65x15,50m. Haly mají ve své jižní části, tak jako všechny ostatní průchozí technické zázemí a přípravnu.  Zastřešení hal je tvořeno sedlovou střechou. Zastřešení haly je tvořeno v podhledu skrytými příhradovými vazníky uloženými na sloupové řadě v obvodovém plášti hal. Střešní krytina na celé hale je tvořena ocelovým trapézovým plechem. Výplně otvorů jsou převážně dřevěné. V obvodové stěně jsou umístěny stávající ventilační průduchy. Na severní fasádě obou hal jsou stávající betonové nakládací rampy.

HALA Č. 7 VÝKRM KRŮT A KROCANŮ, NEBO VÝKRM JEN KRŮT NEBO JEN KROCANŮ

Stávající hala číslo 7 odchovu a výkrmu drůbeže je zděná obdélníkového půdorysu a rozměrů cca 59,90x15,56m. Hala je jednoduchého obdélníkového půdorysu s integrovaným technologickým zázemím a přípravou. Toto zázemí je průchozí a přístupné z exteriéru. Nosný systém je příčný a je tvořen dvěma řadami čtvercových betonových sloupů.  Zastřešení haly je tvořeno dvěma pultovými střešními rovinami s rozdílnou výškou hřebene. Ve svislici tvořící výškový rozdíl hřebenů jsou osazeny pur panely. Výplně otvorů jsou převážně dřevěné. V obvodové stěně jsou umístěny stávající ventilační průduchy.

Popis technologie:

- Zásobníky a příčné dopravníky krmiva

- Na základových železobetonových patkách jsou umístěny zásobníky krmiva - šroubovaná sila válcového tvaru z pozinkovaného plechu s životností až 50 let, plnění pneumatické, v prstencích sila budou průzory k odečtu množství zbývajícího krmiva, sila budou bez servisních dvířek. Sila budou opatřena žebříkem, první část žebříku bude přenosná a odnímatelná zajišťující ochranu před vstupem neoprávněné osoby na silo. Přenosný žebřík bude umístněný a uzamčený v přípravně haly. Kolem fixního žebříku bude instalován ochranný koš. Zaměstnanci nebudou mít možnost vstoupit do sila, sila tedy budou běžně nepřístupná. Galvanická vrstva plechu pomáhá odrážet teplo a tím nedochází k znehodnocování krmení. Technologie sila je bezúdržbová. Ze sil bude vedeno upravené plnící potrubí směrem k manipulační ploše. Ze sil vedou flexibilní dopravní systémy ke krmným linkám, tzv. příčné dopravníky. Dopravník je tvořen trubkou, spirálou, pohonnou jednotkou, vypínačem a hladinovým nebo kapacitním spínačem. Tento příčný dopravník krmiva je ohebný spirálový dopravník o  až 75 mm jdoucí ze společných násypek pod sily.  Dopravník bude na základě signálu od senzoru dopravovat krmivo až k násypkám krmných linií. Součástí dodávky jsou i teleskopické výpady a případně ovládací rozvaděč. Přepravní kapacita dopravníků musí zabezpečit dostatečný přísun krmiva pro jednotlivé haly.

- Krmení a napájení

- Z každé násypky dopravuje jedna plně automatická krmná linka krmení do jednotlivých krmných misek. Krmné misky musí být vhodné pro výkrm jak krůt, tak i krocanů. Celá krmná linka je zavěšena pomocí závěsného systému (ocelová lanka), což umožňuje centrální nastavení a její postupní zvedání při růstu zvířat a to buď pomocí navijáků umístěných na štítové stěně haly, nebo navijáku umístěného na středu haly u stropu. Centrální naviják může být s elektrickým pohonem. V krmné lince je instalována spirála, na konci krmné linky je motor pohánějící tuto spirálu. Motor je spínán na základě impulsu od hladinového nebo kapacitního spínače umístěného v krmítku na konci krmné linie.

- Napájení je řešeno závěsnými kloboukovými napáječkami pro krůty. Napáječky jsou rozmístěny v řadách. Jednotlivé napáječky jsou pomocí hadiček připojeny na plastové potrubí, potrubí je fixováno k pomocné ocelové konstrukci a celá linie je zavěšena a zvedá se. Princip rozmístění na hale je shodný u všech hal, vždy je jedna řada napáječek podél stěn a vždy jedna řada mezi krmnými liniemi. Počet řad napáječek v hale je tedy odvislý od počtu krmných linií. Každá napáječka má ventil, který zajišťuje dopuštění napáječky vodou v případě úbytku vody v napáječce. Do systému napájení je vřazen medikátor. Součástí systému napájení je i připojovací souprava s filtrem, vodoměrem a regulací tlaku vody. Každá řada napáječek je zavěšena pomocí závěsného systému ocelových lanek nebo provazů, což umožňuje centrální nastavení a její postupní zvedání při růstu zvířat a to buď pomocí navijáků umístěných na štítové stěně haly, nebo navijáku umístěného na středu haly u stropu. Centrální naviják může být s elektrickým pohonem. Přívod napájecí vody do haly je nově budovanou přípojkou, která vstupuje do haly vodoměrnou šachtou v podlaze velína.

- Ventilace a větrání

Haly pro odchov i výkrm krůt jsou větrány nuceně, podtlakovou ventilací. Pro plynulou výměnu vzduchu, regulaci proudění vzduchu a zajištění dostatečného ochlazovacího efektu je na všech halách navržena dostačující ventilaci odpovídající předpokládanému naskladnění v dané stáji. Objem vyměňovaného vzduchu má dostatečnou rezervu i pro nejteplejší letní dny. Ventilace je tvořena menšími ventilátory, s plynule regulovatelnými otáčkami, které zajistí minimální cirkulaci v chladnějším období. Ventilátory jsou zapojeny do sekcí, které jsou řízeny řídícím počítačem. Ventilátory budou rozděleny do několika skupin, z nichž první bude mít plynule regulované otáčky, ostatní se budou připínat ihned na 100% výkon. Tímto rozdělením dosáhneme max. úspory el. energie a min. opotřebení motorů. Malé objemy vzduchu jsou odváděny bočními ventilátory, případně vybranými stropními ventilátory, velké objemy vzduchu pak štítovými ventilátory a to vždy na stranu odvrácenou od obytné zástavby. Kapacita a objemy potřebného vzduchu jsou počítány při podtlaku –30 Pa.

- Nasávání vzduchu do hal bude prostřednictvím nasávacích klapek. Doplněny budou řady nasávacích klapek v bočních podélných stěnách hal. Klapky budou ovládány táhly a servopohony. Nově pořizované nasávací klapky nejsou nosné, nelze na ně zdít bez použití překladu. Veškeré nasávací klapky budou vybaveny ochrannou mřížkou znemožňující vniknutí volně žijícímu ptactvu do haly. V hale jsou navíc dle potřeby instalovány dodatečné klapky, které umožní tzv. letní nasávání při vysokých letních teplotách, které výrazně zlepší provětrání v celé délce stáje vytvořením tunelového proudění.

VYTÁPĚNÍ

Hala 2

V hale budou umístěny 2-4 ks plynových agregátů (teplovzdušná jednotka, jm.výkon 70kW/kus). Před každým spotřebičem bude umístěn kulový uzávěr, vlastní připojení bude pomocí plynové hadice.

……………………………

Ing. Tomáš Zelenka

Zelenka s.r.o.

V Medlově dne 28.1. 2019

Tel.: 737 243 111